НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ____:20__

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

(Перша редакція)

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20__

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства   «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем  стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від _____20__ р. №___ з ______

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній cтандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.1.1-100:2013

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати

задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання

цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 20__

| ЗМІСТ | С. |  |
| --- | --- | --- |
| # 1 Сфера застосування……………………………………………………… 2 Нормативні посилання………………………………………………….. 2 Загальні пояснення……………………………………………………… 4 Терміни та визначення понять …………………………………..……… 4.1 Елементи дорожнього одягу та автомобільної дороги …………… 4.2 Дорожньо-будівельні матеріали………………………………………. 4.3 Експлуатаційне утримання……………………………………………. 4.4 Проектування автомобільних доріг…………………………………... 4.5 Будівництво автомобільних доріг…………………………………….. 4.6 Споруди………………………………………………………………… 4.7 Безпека руху……………………………………………………………. 4.8 Характеристики автомобільної дороги………………………………. Додаток А Абетковий покажчик українських термінів………………… Додаток Б Абетковий покажчик німецьких термінів………………….. Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів………………… Додаток Г Абетковий покажчик французьких термінів………………. Додаток Д Абетковий покажчик російських термінів………………… Додаток Е Бібліографія ………………………………………………….. |  | 1 1 1 2 2 9 11 18 25 24 27 29 34 38 40 43 45 49 |

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Автомобільні дороги

Терміни та визначення понять

Автомобильные дороги

Термины и определения ПОНЯТИЙ

MOTOR ROADS

Terms and definitions

Чинний від __________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт унормовує терміни та визначення основних понять у сфері автомобільних доріг.

1.2 Терміни, установлені цим стандартом, призначено для застосування в усіх видах нормативних документів, що стосуються вишукувань, проектування, будування та експлуатування автомобільних доріг, а також для робіт зі стандартування. Рекомендовано для наукової, навчально-методичної та іншої літератури, а також для складання технічної документації проектів.

1.3 Стандарт оформлено згідно з вимогами ДСТУ 1.5 та ДСТУ 3966

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни  та визначення понять.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

3.1 Для кожного поняття  встановлено один, а в окремих випадках два застандартизовані терміни. Проте, використовуючи застандартизовані терміни в межах одного документа, рекомендовано вживати лише один з поданих синонімів.

Видання офіційне

3.2 Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві терміностатті, у яких переважає однаковий текст. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом з текстом у першій парі квадратних дужок, пропускаючи текст в інших парах квадратних дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок. В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо без дужок, з посиланням на той самий номер терміностатті.

3.3 Наявність квадратних дужок тільки в терміні певної термінологічної статті означає, що в ньому суміщено два терміни-синоніми.

3.4 Застандартизовані терміни та абревіатури набрано напівгрубим шрифтом, недозволені терміни- світлим курсивом з позначкою (Нд).

3.5 Терміни, установлені цим стандартом і вжиті у визначеннях інших термінів цього стандарту, виділено в текстах визначень підкресленням.

3.6 Як довідкові у стандарті подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr), російські (ru) терміни відповідники застандартизованих термінів, узяті з міжнародних і національних стандартів, із фахових словників.

3.7 У стандарті наведено абетковий покажчик установлених цим стандартом українських термінів (додаток А) та абеткові покажчики їхніх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (відповідно додатки Б, В, Г, Д).

3.8 Бібліографію подано в додатку Е.

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

| 4.1 Елементи дорожнього одягу та автомобільної дороги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | автомобільна дорога |  | de |  | Automobilstraße [1] |
|  | Лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів |  | en |  | motor road [1] |
|  |  |  | fr |  | route ouverte aux véhicules [1] |
|  |  |  | ru |  | автомобильная дорога [52] |
| 4.1.2 | автомобільна дорога загального користування |  | en |  | general-purpose motor road [2] |
|  | Автомобільна дорога, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, ураховує адміністративно-територіальний поділ країни, з’єднує населені пункти та є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Примітка 1. Автомобільні дороги загального користування поділяються на дороги державного та місцевого значення. Примітка 2. Автомобільні дороги державного значення поділяються на магістральні та регіональні, а місцевого значення – на територіальні та районні |  | fr |  | route sans restriction d'usage [1] |
|  |  |  | ru |  | автомобильная дорога общего пользования [52] |
| 4.1.3 | армоґрунт |  |  | de | Bewehrte Erde [1] |
|  | Інженерна конструкція, що складається з шарів ґрунтового масиву насипу і прошарків з різних матеріалів (металу, синтетичних матеріалів тощо), які виконують роль арматури (підсилювального елемента) |  |  | en | reinforced soil [1] |
|  |  |  |  | fr | terre armée [1] |
|  |  |  |  | ru | армогрунт [52] |
| 4.1.4 | виїмка |  | de |  | Aushub [1] |
|  | Ділянка автомобільної дороги, де її поверхня в результаті зрізування ґрунту розташована нижче поверхні землі |  | en |  | cutting [1] |
|  |  |  | fr |  | déblai [1] |
|  |  |  | ru |  | выемка [53] |
| 4.1.5 | геотекстильний прошарок |  |  | de | Geotextil [1] |
|  | Прошарок із нетканого синтетичного матеріалу, який характеризується достатньою міцністю, деформативністю, нерегулярною структурою, водопроникністю і використовується як дренувальний, роздільний і посилювальний прошарок у нижніх шарах земляного полотна |  |  | en | geotextile membrane [35] |
|  |  |  |  | fr | géotextile [1] |
|  |  |  |  | ru | геотекстильная прослойка [52] |
| 4.1.6 | гідроізоляція |  | de |  | Abdichtung [1] |
|  | Водонепроникне покриття, що захищає інженерні конструкції автомобільних доріг від впливу поверхневих і ґрунтових вод |  | en |  | waterproofing [1] |
|  |  |  | fr |  | chape d'étanchéité [1] |
|  |  |  | ru |  | гидроизоляция [53] |
| 4.1.7 | гідроізолювальний прошарок |  | de |  | Dichtungsschicht [9] |
|  | Конструктивний прошарок з гідроізолювальними властивостями, який призначений для захисту ґрунтів робочого шару земляного полотна від інфільтрації атмосферних опадів та капілярної води, що підіймається з нижніх шарів земляного полотна і його основи |  | en |  | waterproofing membrane [8] |
|  |  |  | fr |  | feuille d'étanchéité [10] |
|  |  |  | ru |  | гидроизолирующая прослойка [52] |
| 4.1.8 | ґрунтова основа |  | en |  | subgrade soil [12] |
|  | Сплановані та ущільнені місцеві або привозні ґрунти, призначені для сприйняття навантажень, розподілених через конструкцію дорожнього одягу |  | ru |  | грунтовое основание [53] |
| 4.1.9 | додатковий шар основи |  | en |  | additional base course [2] |
|  | Шар між основою конструкції дорожнього одягу та робочим шаром ґрунту |  | ru |  | дополнительный слой основания [52] |
| 4.1.10 | дорожнє покриття |  | de |  | Deckschicht [1] |
|  | Верхній шар дорожнього одягу, який безпосередньо сприймає навантаження від транспортних засобів і перерозподіляє їх на шари, що знаходяться нижче, та земляне полотно |  | en |  | surface course [1] |
|  |  |  | fr |  | couche de roulement [1] |
|  |  |  | ru |  | дорожное покрытие [53] |
| 4.1.11 | дорожній одяг |  | de |  | Fahrbahnbefestigung [1] |
|  | Одно- або багатошарова конструкція проїзної частини автомобільної дороги, яка сприймає навантаження від транспортних засобів і передає його на ґрунт земляного полотна |  | en |  | road pavement [1] |
|  |  |  | fr |  | chaussée [1] |
|  |  |  | ru |  | дорожная одежда [53] |
| 4.1.12 | дорожня основа |  | de |  | Tragschicht [1] |
|  | Конструктивні шари дорожнього одягу, що сприймають та передають напруження від транспортних навантажень, які виникають на рівні низу дорожнього покриття, на поверхню робочого шару земляного полотна зі зниженням їх величин залежно від міцнісних і деформаційних властивостей ґрунту земляного полотна і покриття |  | en |  | road base [1] |
|  |  |  | fr |  | couche de base[1] |
|  |  |  | ru |  | дорожное основание [53] |
| 4.1.13 | дренувальний шар |  |  | de | Entwässerungsschicht [1] |
|  | Шар дорожнього одягу, призначений для збирання і відведення води |  |  | en | drainage layer [1] |
|  |  |  |  | fr | couche drainante [1] |
|  |  |  |  | ru | дренирующий слой [53] |
| 4.1.14 | жорсткий дорожній одяг |  | de |  | starre Fahrbahnbefestigung [1] |
|  | Дорожня конструкція, що містить шари, здатні працювати на розтягування, жорсткість і міцність яких практично не залежать від температури, вологості, тривалості дії навантаження і які зберігають суцільність протягом нормативного терміну служби |  | en |  | rigid pavement [1] |
|  |  |  | fr |  | chaussée rigide [1] |
|  |  |  | ru |  | жесткая дорожная одежда [52] |
| 4.1.15 | захисна лісосмуга |  | ru |  | защитная лесополоса [52] |
|  | Лісові насадження у смузі відведення автомобільної дороги, що призначені для захисту дороги від снігових і піщаних заносів, лавин, селів, обвалів, вітрової і водної ерозії ґрунтів на прилеглих до дороги землях, для виконання санітарно-гігієнічних та естетичних функцій, для огородження транспортних засобів від несприятливих аеродинамічних впливів |  |  |  |  |
| 4.1.16 | зона транспортної розв’язки |  | en |  | interchange zone [2] |
|  | Територія в межах смуги відведення доріг, які перехрещуються чи примикають, що обмежується початком та кінцем перехідно-швидкісних смуг на основній та другорядній дорозі, а в разі їх відсутності початком та кінцем заокруглень крайок проїзної частини кожної з доріг (ДБН В.2.3-4) |  | ru |  | зона транспортной развязки в разных уровнях [52] |
| 4.1.17 | смуга зупиночна |  | ru |  | остановочная полоса [53] |
|  | Частина узбіччя, яка має покриття по типу основної дороги та призначена для зупинки автомобілів у випадку їх поломки (ДБН В.2.3-4) |  |  |  |  |
| 4.1.18 | капіляропереривальний прошарок |  | en |  | capillary break layer [1] |
|  | Конструктивний прошарок у нижній частині робочого шару земляного полотна, влаштований для запобігання високому підняттю капілярної води |  | ru |  | капилляропрерывающая прослойка [53] |
| 4.1.19 | крайова смуга |  | de |  | Randstreifen [1] |
|  | Смуга проїзної частини, що прилягає до кромки узбіччя |  | en |  | hard strip [1] |
|  |  |  | fr |  | bande dérasée [1] |
|  |  |  | ru |  | краевая полоса [53] |
| 4.1.20 | кювет |  | de |  | Graben [1] |
|  | Водовідвідна канава, що розташована вздовж підошви земляного полотна для збирання і відведення поверхневих вод, які стікають з проїзної частини і навколишньої місцевості |  | en |  | ditch [1] |
|  |  |  | fr |  | fossé [1] |
|  |  |  | ru |  | кювет [52] |
| 4.1.21 | лоток телескопічний Споруда із збірних залізобетонних трапецієвидних елементів для відведення води по відкосу насипу земляного полотна з поверхні покриття дорожнього одягу |  | ru |  | лоток телескопический [52] |
| 4.1.22 | морозозахисний шар |  | ru |  | морозозащитный слой [53] |
|  | Шар основи, який влаштовується з матеріалів, деформація здимання при промерзанні яких не перевищує 1 % |  |  |  |  |
|  | насип Ділянка земляного полотна, штучно насипана і ущільнена, яка проходить вище поверхні землі |  |  |  |  |
| 4.1.23 |  |  | de |  | Damm [1] |
|  |  |  | en fr ru |  | embankment [1] remblai [1] насыпь [52] |
| 4.1.24 | напруження температурні Напруження, що виникають в монолітних шарах дорожнього одягу внаслідок впливу змінних погодно-кліматичних умов |  | ru |  | температурные напряжения [52] |
| 4.1.25 | нежорсткий дорожній одяг Дорожня конструкція, що містить шари, міцність яких залежить від температури, вологості та терміну дії навантаження |  | de En Fr ru |  | flexible Fahrbahnbefestigung [1] flexible pavement [1] chaussée souple [1] нежесткая дорожная одежда [52] |
| 4.1.26 | основа насипу земляного полотна Масив грунту в умовах природного залягання, який розташований нижче насипу |  | ru |  | основание насыпи земляного полотна [52] |
| 4.1.27 | перетин доріг Вузол автомобільних доріг, де дороги, які сходяться, не перериваються і по кожній з них можливий наскрізний рух. Примітка. Перетин доріг залежно від їх значення та інтенсивності руху влаштовують в одному або різних рівнях |  | de en fr ru |  | Knotenpunkt [1] intersection [1] intersection [1] пересечение дорог [52] |
| 4.1.28 | перехідно-швидкісна смуга Смуга руху, що призначена для розгону або гальмування транспортних засобів під час їх виїзду із загального транспортного потоку або в’їзду до нього |  | en ru |  | acceleration-deceleration lane [30] переходно-скоростная полоса [52] |
| 4.1.29 | підошва насипу |  | ru |  | подошва насыпи [53] |
|  | Нижня поверхня насипу, який опирається на підстильний ґрунт |  |  |  |  |
| 4.1.30 | подушка піщана Піщаний шар, призначений для укладання на нього малорозмірних елементів мостіння або дорожніх залізобетонних плит |  | ru |  | подушка песчаная [52] |
| 4.1.31 | проїзна частина |  | de |  | Fahrbahn [1] |
|  | Основний елемент автомобільної дороги, призначений для безпосереднього руху транспортних засобів. Примітка. Залежно від інтенсивності руху транспортних засобів проїзна частина може бути одно-, дво-, три- або багато смуговою |  | en |  | carriageway [1] |
|  |  |  | fr |  | chaussée [1] |
|  |  |  | ru |  | проезжая часть [52] |
| 4.1.32 | розділювальна смуга |  | de |  | Mittelstreifen [1] |
|  | Конструктивно виділений елемент дороги, який розділяє проїзні частини з зустрічним рухом (центральна розділювальна смуга), а також проїзну частину від бокових доріг, спеціальних смуг руху на транспортних розв’язках (бокова розділювальна смуга) і не призначений для руху транспортних засобів і пішоходів |  | en |  | central reserve [1] |
|  |  |  | fr |  | terre-plein central [1] |
|  |  |  | ru |  | разделительная полоса [53] |
| 4.1.33 | слабка основа насипу Основа насипу, що у межах активної зони має шари слабких ґрунтів загальною товщиною не менше як 0,5 м |  | ru |  | слабое основание насыпи [52] |
| 4.1.34 | смуга відведення |  | de |  | Vorfahrt [1] |
|  | Земельна ділянка, що надають в установленому законодавством порядку для розміщення конструктивних елементів автомобільної дороги, а також захисних і декоративних лісонасаджень, архітектурних форм і споруд, що необхідні для утримання і використання зазначених елементів |  | en |  | right-of-way [1] |
|  |  |  | fr |  | servitude de passage [1] |
|  |  |  | ru |  | полоса отвода [53] |
| 4.1.35 | смуга руху |  | de |  | Fahrstreifen [1] |
|  | Поздовжня смуга на проїзній частині вулиці (дороги), не позначена чи позначена дорожньою розміткою, яка має ширину, достатню для руху в один ряд транспортних засобів, крім мотоциклів без бокового причепа |  | en |  | lane [1] |
|  |  |  | fr |  | voie [1] |
|  |  |  | ru |  | полоса движения [52] |
| 4.1.36 | снігозбірний басейн |  | ru |  | снегосборный бассейн [53] |
|  | Вільна від граничних перешкод місцевість, з якої сніг зноситься до місць накопичення, що безпосередньо примикає з кожного боку до автомобільної дороги. Примітка. Граничними перешкодами є ліси, яри, населені пункти тощо, які унеможливлюють перенесення снігу вітром |  |  |  |  |
| 4.1.37 | тимчасова смуга відведення |  | en |  | temporary right-of way [1] |
|  | Смуга землі, яку відводять на період спорудження автомобільної дороги для проїзду будівельного транспорту, будівельної техніки, влаштування резервів і кар’єрів, що після закінчення будівництва підлягає рекультивації і поверненню землекористувачам |  | ru |  | временная полоса отвода [53] |
| 4.1.38 | теплоізолювальний шар дорожнього одягу |  | en |  | thermal insulating pavement layer [48] |
|  | Шар основи, який влаштовується з використанням матеріалів з малою теплопровідністю з метою захисту нижніх шарів від промерзання |  | ru |  | теплоизолирующий слой дорожной одежды [53] |
| 4.1.39 | тонкошарове покриття |  | de |  | dünne Asphaltdeckschicht [1] |
|  | Верхній шар покриття дорожнього одягу, який може складатися з одного (під час нового будівництва та реконструкції) або двох шарів: нижнього вирівнюючого шару, і верхнього – для забезпечення зчеплення з колесами автомобілів та нормативної рівності (шар зносу) |  | en |  | thin surfacing [1] |
|  |  |  | fr |  | tapis mince [1] |
|  |  |  | ru |  | тонкослойное покрытие [52] |
| 4.1.40 | узбіччя |  | de |  | Seitenstreifen [1] |
|  | Смуга земляного полотна, розташована між крайкою проїзної частини та брівкою земляного полотна з кожного боку дороги, яка може використовуватись для вимушеної зупинки транспортних засобів та проїзду спеціального транспорту у разі виникнення надзвичайних ситуацій на автомобільній дорозі |  | en |  | shoulder [1] |
|  |  |  | fr |  | accotement [1] |
|  |  |  | ru |  | обочина [53] |
| 4.1.41 | фільтрувальний насип |  | ru |  | фильтрующая насыпь [53] |
|  | Насип, основна частина якого є пористою кам’яною призмою. Примітка. Фільтрувальний насип влаштовується у зоні довготривалого підтоплення для збереження верхньої частини земляного полотна від перезволоження і служить, як правило, для пропускання води в двох напрямках |  |  |  |  |
| 4.2 Дорожньо-будівельні матеріали |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | адгезійна добавка |  |  | de | Haftmittel [1] |
|  | Добавка до бітуму, що впливає на процеси взаємодії бітуму з мінеральним матеріалом та покращує зчеплюваність між ними |  |  | en | adhesion agent [1] |
|  |  |  |  | fr | dope d’adhésivité [1] |
|  |  |  |  | ru | адгезионная добавка [52] |
| 4.2.2 | асфальтобетон; асфальт (Нд) |  |  | de | Asphaltbeton [1] |
|  | Монолітний матеріал, що утворюється після вистигання до температури довкілля ущільненої асфальтобетонної суміші |  |  | en | asphalt concrete [1] |
|  |  |  |  | fr | béton bitumineux [1] |
|  |  |  |  | ru | асфальтобетон [52] |
| 4.2.3 | асфальтобетонна суміш |  |  | de | Asphaltbetonmasse [1] |
|  | Суміш, що отримана змішуванням у нагрітому стані взятих у відповідних (раціональних) співвідношеннях щебеню (або без нього), природного і (або) штучного дробленого піску, мінерального порошку, модифікуючих добавок (або без них) і бітумного в’яжучого (нафтового дорожнього бітуму або модифікованого нафтового бітуму). |  |  | En | asphalt mixture [1] |
|  |  |  |  | fr | mélange bitumineux [1] |
|  |  |  |  | ru | асфальтобетонная смесь [52] |
| 4.2.4 | бітумна дорожня емульсія |  |  | de | Bitumenemulsion [1] |
|  | Рідина, яку отримують диспергуванням бітуму у воді або води у бітумі з додаванням емульгатора. Примітка. До складу емульсії можуть входити полімерні, адгезійні та інші добавки |  |  | en | bitumen road emulsion [1] |
|  |  |  |  | fr | émulsion de bitume routier [1] |
|  |  |  |  | ru | битумная 11ерней11 эмульсия [52] |
| 4.2.5 | бітумно-полімерне в’яжуче |  |  | de | modifiziertes Bitumen [1] |
|  | Органічний в’яжучий матеріал, який виготовляють змішуванням при високих температурах розігрітого нафтового бітуму і полімеру з попереднім, за необхідності, розчиненням полімеру у малов’язких нафтопродуктах |  |  | en | polymer-modified bitumen [1] |
|  |  |  |  | fr | bitume modifié au polymère [1] |
|  |  |  |  | ru | битумно-полимерное вяжущее [52] |
| 4.2.6 | бітум дорожній |  |  | de | Straßenbaubitumen [6] |
|  | Органічний в’яжучий матеріал для будівництва автомобільних доріг, який отримують шляхом переробляння нафти |  |  | en | road bitumen [4] |
|  |  |  |  | fr | bitume routier [5] |
|  |  |  |  | ru | 12ерней12 битум [52] |
| 4.2.7 | дренувальний ґрунт |  |  | en | draining soil [43] |
|  | Ґрунт, що використовується для будівництва дренувального шару дорожнього одягу і має при найбільшій щільності при стандартному ущільненні коефіцієнт фільтрації не менше 0,5 м/добу |  |  | ru | дренирующий грунт [53] |
| 4.2.8 | емульгатор |  |  | de | Emulgator [1] |
|  | Компонент емульсії – поверхнево-активна речовина катіонного або аніонного типу, що сприяє диспергуванню бітуму та забезпечує стабільність емульсії під час зберігання та транспортування |  |  | en | emulsifier [1] |
|  |  |  |  | fr | émulsifiant [1] |
|  |  |  |  | ru | 12ерней12 ни [52] |
| 4.2.9 | емульсійно-мінеральна суміш |  |  | de | Schlämme [1] |
|  | Суміш, що складається з мінеральних матеріалів (щебеню, піску, мінерального порошку або цементу) і бітумної емульсії (переважно катіонної) |  |  | en | slurry seal mix [1] |
|  |  |  |  | fr | coulis [1] |
|  |  |  |  | ru | эмульсионно-минеральная смесь [52] |
| 4.2.10 | модифікований бітум |  |  | de | modifiziertes Bitumen [1] |
|  | Бітум з поліпшеними властивостями, виготовлений на основі бітуму нафтового дорожнього в’язкого шляхом введення полімерів, структуруючих добавок або інших модифікаторів, а також, у разі необхідності, адгезійних добавок |  |  | en | modified bitumen [1] |
|  |  |  |  | fr | bitume modifié [1] |
|  |  |  |  | ru | модифицированный битум [52] |
| 4.2.11 | модифікована емульсія |  |  | en | modified emulsion [1] |
|  | Емульсія, що вміщує латекс або отримана на основі модифікованого бітуму |  |  | fr | émulsion modifiée [1] |
|  |  |  |  | ru | модифицированная эмульсия [52] |
| 4.2.12 | чорний щебінь |  |  | en | precoated aggregate [1] |
|  | Щебінь фракціонований або у вигляді суміші фракцій, оброблений у змішувальній установці органічним в’яжучим (наприклад, нафтовим дорожнім бітумом або бітумною емульсією) |  |  | fr | granulat laqué [1] |
|  |  |  |  | ru | черный щебень [53] |
| 4.3 Експлуатаційне утримання |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | вибоїна |  |  | de | Schlagloch [1] |
|  | Місцеве руйнування дорожнього покриття у вигляді поглиблення з різко позначеними крутими краями, яке утворилися за рахунок руйнування матеріалу покриття |  |  | en | pothole [1] |
|  |  |  |  | fr | nid de poule [1] |
|  |  |  |  | ru | выбоина [53] |
| 4.3.2 | відмова автомобільної дороги |  | en |  | motor road failure [7] |
|  | Подія, у разі якої автомобільна дорога не виконує своє функційне призначення, тобто не забезпечує безпечний, безперервний, зручний рух транспортних засобів з нормативною швидкістю, допустимими габаритами та навантаженнями |  | ru |  | отказ автомобильной дороги [52] |
| 4.3.3 | відображена тріщина |  |  | en | reflection crack [1] |
|  | Тріщина верхнього монолітного шару дорожнього одягу, що повторює тріщину підстильного шару, на якому він укладений |  |  | fr | fissure par réflexion [1] |
|  |  |  |  | ru | отраженная трещина [53] |
| 4.3.4 | деформація дорожнього одягу Зміна форми поверхні дорожнього одягу автомобільної дороги без порушення її суцільності |  | en fr ru |  | road pavement deformation [36] déformation de chaussée [37] деформация дорожной одежды [53] |
| 4.3.5 | директивні терміни зимового утримання доріг |  |  | en | deadline for winter maintenance [22] |
|  | Час, який встановлюють дорожнім організаціям для ліквідації зимової слизькості проїзної частини після припинення снігопаду або хуртовини чи утворення ожеледиці |  |  | ru | директивные сроки зимнего содержания дорог [52] |
| 4.3.6 | діагностика дороги |  |  | en | road diagnostics [38] |
|  | Система заходів щодо оцінювання транспортно-експлуата- ційного стану автомобільної дороги шляхом проведення спеціальних обстежень та випробувань |  |  | ru | диагностика дороги [52] |
| 4.3.7 | експлуатаційне утримання автомобільних доріг |  |  | de | regelmäßige Erhaltung [1] |
|  | Комплекс робіт з технічного нагляду та утримання автомобільних доріг, дорожніх споруд та смуги відведення |  |  | en | motor road routine maintenance [1] |
|  |  |  |  | fr | entretien courant [1] |
|  |  |  |  | ru | эксплуатационное содержание автомобильных дорог [52] |
| 4.3.8 | експлуатаційний стан автомобільної дороги |  |  | ru | эксплуатационное состояние автомобильной дороги [52] |
|  | Ступінь відповідності нормативним вимогам параметрів та характеристик автомобільної дороги, що змінюються в процесі експлуатації в результаті дії транспортних засобів, зовнішнього середовища та заходів з утримання дороги |  |  |  |  |
| 4.3.9 | живопліт Насадження дерев або кущів листяних та хвойних порід, необхідну висоту і щільність яких створюють підстриганням |  |  | ru | изгородь [52] |
| 4.3.10 | здимання ґрунту |  |  | de | Frosthebung [1] |
|  | Збільшення об’єму насиченого водою ґрунту земляного полотна під час його замерзання |  |  | en | frost heave [1] |
|  |  |  |  | fr | soulèvement du sol [1] |
|  |  |  |  | ru | пучение грунта [53] |
| 4.3.11 | здимання дорожнього одягу |  |  | de | Frosthebung [1] |
|  | Нерівномірне підняття поверхні дорожнього одягу під час замерзання вологи, яка накопичується в зоні промерзання одягу шляхом підтягування по капілярах, а також тієї, що надходить у пароподібному вигляді |  |  | en | pavement frost heave [1] |
|  |  |  |  | fr | soulèvement dû au gel [1] |
|  |  |  |  | ru | пучение дорожной одежды [53] |
| 4.3.12 | зсув |  | de |  | Schub [1] |
|  | Переміщення гірської породи чи ґрунту зверху вниз по схилу чи укосу насипу земляного полотна під дією сили тяжіння в результаті їх надмірного зволоження |  | en |  | shear [1] |
|  |  |  | fr |  | cisaillement [1] |
|  |  |  | ru |  | сдвиг [53] |
| 4.3.13 | зимова слизькість |  |  | de | Winterglätte [1] |
|  | Зменшення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з обмерзлим або засніженим покриттям, які включають в себе всі види снігових, льодяних та снігово-льодяних утворень на проїзній частині, смугах поширення та зупиночних площадках |  |  | en | winter slipperiness [1] |
|  |  |  |  | fr | glissance hivernale [1] |
|  |  |  |  | ru | зимняя скользкость [53] |
| 4.3.14 | зимове утримання доріг |  |  | de | Winterdienst [1] |
|  | Комплекс робіт, які виконують дорожньо-експлуатаційні організації для забезпечення безперебійного та безпечного руху на автомобільних дорогах у зимовий період, які включають очистку доріг від снігу, захист доріг від сніжних заметів і боротьбу з зимовою слизькістю |  |  | en | winter road maintenance [22] |
|  |  |  |  | fr | service hivernal [1] |
|  |  |  |  | ru | зимнее содержание дорог [53] |
| 4.3.15 | знос дорожнього покриття Зменшення товщини покриття дорожнього одягу під час експлуатації внаслідок його руйнування під дією транспортних засобів та природних факторів |  |  | en | abrasive wear of surface course [23] |
|  |  |  |  | ru | износ дорожного покрытия [53] |
| 4.3.16 | інгібітор корозії |  |  | de | Antikorrosionsmittel [1] |
|  | Речовина, у разі додавання якої в корозійне середовище хлоридомістких протиожеледних матеріалів, уповільнює або запобігає протікання процесу корозії покриттів дорожніх одягів, залізобетонних та металевих конструкцій, а також транспортних засобів, що перебувають у контакті з цим середовищем |  |  | en | corrosion inhibitor [1] |
|  |  |  |  | fr | inhibiteur de corrosion [1] |
|  |  |  |  | ru | ингибитор коррозии [53] |
| 4.3.17 | капітальний ремонт |  | de |  | Grundreparatur [1] |
|  | Роботи з комплексного відновлення чи покращення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг та інженерних споруд або приведення геометричних параметрів і технічних характеристик окремих елементів до чинних нормативних вимог з урахуванням зростання інтенсивності руху та осьових навантажень |  | en |  | rehabilitation [1] |
|  |  |  | fr |  | rechargement général [1] |
|  |  |  | ru |  | капитальный ремонт [53] |
| 4.3.18 | керування станом доріг Сукупність дій (рішень), націлених на забезпечення необхідного рівня стану автомобільних доріг з урахуванням чинних вимог |  | en ru |  | road condition management [51] управление состоянием дорог [52] |
| 4.3.19 | колійність |  |  | de | Spurrinnenbildung [1] |
|  | Поглиблення в поздовжньому напрямку на проїзній частині, що утворюються на смугах накату під дією транспортних засобів |  |  | en | rutting [1] |
|  |  |  |  | fr | orniérage [1] |
|  |  |  |  | ru | колейность [53] |
| 4.3.20 | комплексне снігозатримання Система заходів для затримання снігу на придорожньому просторі, призначена одночасно захищати автомобільну дорогу від снігових заметів та використовувати затриманий сніг на придорожніх полях для збільшення урожайності |  |  | ru | комплексное снегозадержание [53] |
| 4.3.21 | комплексний снігозахист Одночасне застосування снігозахисних смуг у сполученні із снігозатримувальними пристроями тимчасового типу |  |  | ru | комплексная снегозащита [53] |
| 4.3.22 | міжремонтний термін експлуатації дорожнього одягу |  | ru |  | межремонтный срок эксплуатации дорожной одежды [52] |
|  | Період часу (в роках) від моменту введення автомобільної дороги в експлуатацію до першого капітального ремонту чи між двома суміжними капітальними ремонтами |  |  |  |  |
| 4.3.23 | міжремонтний термін експлуатації дорожнього покриття Період часу (в роках) від моменту введення автомобільної дороги в експлуатацію після будівництва або капітального ремонту до поточного (середнього) ремонту або між двома суміжними поточними (середніми) ремонтами |  | ru |  | межремонтный срок эксплуатации дорожного покрытия [52] |
| 4.3.24 | об’єм снігонанесення |  |  | ru | объем снегоприноса [52] |
|  | Об’єм снігу (м3), принесеного до автомобільної дороги під час хуртовин на одиницю довжини дороги (м) |  |  |  |  |
| 4.3.25 | обезпилювання Технологічна операція з усунення пилоутворення на проїзній частині розливом води, водних силікатних розчинів або інших обезпилюючих речовин |  |  | ru | обеспыливание [52] |
| 4.3.26 | ожеледь |  |  | de | Eisglätte [1] |
|  | Шар льоду, який утворюється на охолодженому дорожньому покритті під час випадання на нього крапель дощу, мряки або туману |  |  | en | glaze [29] |
|  |  |  |  | fr | verglas [1] |
|  |  |  |  | ru | гололед [53] |
| 4.3.27 | паспорт дороги |  |  | ru | паспорт дороги [53] |
|  | Документ технічного обліку доріг, який містить лінійний графік автомобільної дороги і всі технічні та експлуатаційні характеристики її інженерних споруд, а також відомості з стану конструктивних елементів дороги і поточні зміни, що з ними трапляються |  |  |  |  |
| 4.3.28 | патрульне снігоочищення |  |  | en | patrol snow removal [22] |
|  | Очищення автомобільної дороги від снігу під час снігопаду або хуртовини |  |  | ru | патрульная снегоочистка [52] |
| 4.3.29 | поверхнева обробка |  |  | de | Oberflächenbehandlung [1] |
|  | Захисний шар, який влаштовують на поверхні проїзної частини для гідроізоляції, підвищення шорсткості та зносостійкості покриття |  |  | en | surface treatment [1] |
|  |  |  |  | fr | traitement de surface [1] |
|  |  |  |  | ru | поверхностная обработка [53] |
| 4.3.30 | пошкодження дорожнього покриття |  |  | ru | повреждения дорожного покрытия [52] |
|  | Руйнування чи деформація дорожнього покриття (наприклад, тріщини, лущення, вибоїни, осідання, руйнування крайок, хвилі, напливи, гребінка тощо), що виникли під час експлуатації дорожнього одягу |  |  |  |  |
| 4.3.31 | протиожеледні матеріали |  |  | en | deicing materials [31] |
|  | Тверді сипкі або рідинні матеріали, які використовують, для боротьби із зимовою слизькістю покриттів автомобільних доріг |  |  | ru | противогололедные материалы [53] |
| 4.3.32 | розрахункова висота снігового покриву |  |  | ru | расчетная высота снежногопокрова [52] |
|  | Товщина снігу з певною ймовірністю перевищення над середнім значенням для місцевості, у якій споруджують автомобільну дорогу |  |  |  |  |
| 4.3.33 | розрахунковий об’єм снігопринесення |  |  | ru | расчетный объем снегоприноса [52] |
|  | Найбільший об’єм снігопринесення до автомобільної дороги за зимовий період з певною ймовірністю перевищення |  |  |  |  |
| 4.3.34 | сітка тріщин |  |  | en | alligatoring [47] |
|  | Поперечні, поздовжні й криволінійні тріщини, які ділять поверхню монолітного раніше дорожнього покриття на чарунки |  |  | fr | grille [1] |
|  |  |  |  | ru | сетка трещин [53] |
| 4.3.35 | склистий лід |  |  | ru | стекловидный лед [52] |
|  | Лід, що з’являється на дорожньому покритті у вигляді гладкої склистої плівки товщиною від 1 мм до 3 мм і зрідка у вигляді матової білої шорсткої кірки товщиною не менше 10 мм |  |  |  |  |
| 4.3.36 | слизька дорога |  |  | de | glatte Fahrbahn [1] |
|  | Ділянка автомобільної дороги, на якій коефіцієнт зчеплення автомобільних шин з дорожнім покриттям у вологому стані нижчий від нормативного |  |  | en | slippery road [1] |
|  |  |  |  | fr | chaussée glissante [1] |
|  |  |  |  | ru | скользкая дорога [53] |
| 4.3.37 | смуга накату |  |  | de | Radspur [1] |
|  | Поздовжні смуги на поверхні проїзної частини дороги, що відповідають траєкторіям руху коліс автотранспортних засобів, що рухаються по даній смузі руху |  |  | en | wheel track [1] |
|  |  |  |  | fr | bande de roulement [1] |
|  |  |  |  | ru | полоса наката [53] |
| 4.3.38 | снігозахисна смуга |  |  | en | snowbreak [50] |
|  | Смуга насаджень дерев і кущів уздовж автомобільної дороги для її захисту від снігових заметів |  |  | ru | снегозащитная полоса [53] |
| 4.3.39 | сніговий накат |  |  | de | Schneeglätte [1] |
|  | Шар снігу на автомобільній дорозі, який ущільнено колесами рухомого автотранспорту. Примітка. Сніговий накат може мати різну товщину – від декількох міліметрів до декількох десятків міліметрів, щільністю від 0,3 до 0,6 г/см3. Коефіцієнт зчеплення шин з поверхнею снігового накату становить від 0,1 до 0,25 |  |  | en | packed snow [22] |
|  |  |  |  | fr | neige tassée [1] |
|  |  |  |  | ru | снежный накат [53] |
| 4.3.40 | сніжно-хуртовинний режим доріг |  |  | ru | снежно-метелевый режим дорог [53] |
|  | Закономірність формування снігових відкладень на автомобільній дорозі під впливом снігопадів і хуртовин з урахуванням рельєфу місцевості, рослинності та геометричних параметрів дороги |  |  |  |  |
| 4.3.41 | тріщини втомні Тріщини, що виникають внаслідок тривалої циклічної дії навантаження від коліс транспортних засобів, коли напруги в монолітних шарах перевищують границю міцності матеріалу шару на розтяг при згині |  |  | ru | трещины усталостные [52] |
| 4.3.42 | трещини силові Тріщини, що виникають внаслідок дії навантаження від коліс транспортного засобу, коли напруги в монолітних шарах перевищують границю міцності матеріалу шару на розтяг при згині |  |  | ru | трещины силовые [52] |
| 4.3.43 | температурна тріщина |  |  | en | thermal crack [15] |
|  | Тріщина, що виникає внаслідок перепадів температури, коли температурні напруги в монолітних шарах (цементобетон, асфальтобетон та ін.) перевищують границю міцності матеріалу шару при розтягуванні (як правило, поперечні тріщини) |  |  | fr | fente de température [20] |
|  |  |  |  | ru | температурная трещина [52] |
| 4.3.44 | транспортно-експлуатаційний стан |  |  | en | performance condition [16] |
|  | Комплекс фактичних значень, параметрів і характеристик технічного рівня та експлуатаційного стану в даний момент часу, що забезпечують споживчі властивості, якість автомобільної дороги, надійність транспортних споруд та безпечність проїзду |  |  | ru | транспортно-эксплуатационное состояние [52] |
| 4.3.45 | утримання автомобільних доріг |  |  | de | Straßenunterhaltung [1] |
|  | Комплекс поточних робіт, які виконують на автомобільній дорозі протягом року для забезпечення безпеки руху, його економічності та комфортності |  |  | en | road maintenance [1] |
|  |  |  |  | fr | entretien des routes [1] |
|  |  |  |  | ru | содержание автомобильных дорог [52] |
| 4.4 Проектування автомобільних доріг |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | віраж |  | de |  | Überhöhte Kurve [1] |
|  | Односхилий поперечний профіль проїзної частини автомобільної дороги, який влаштовують у межах кривої в плані з похилом до її центру, який компенсує відцентрове пришвидшення автомобіля з метою підвищення його стійкості, безпеки і зручності під час руху по кривій |  | en |  | superelevation [2] |
|  |  |  | fr |  | virage [1] |
|  |  |  | ru |  | вираж [53] |
| 4.4.2 | вісь автомобільної дороги |  | en |  | road centre line [1] |
|  | Умовна лінія, яка проходить по середині проїзної частини або розділювальної смуги |  | fr |  | axe de la route [1] |
|  |  |  | ru |  | ось автомобильной дороги [53] |
| 4.4.3 | глибина виїмки |  | en |  | depth of cutting [11] |
|  | Відстань від поверхні землі до дна корита по осі земляного полотна у виїмці |  | ru |  | глубина выемки [53] |
| 4.4.4 | дорожньо-кліматичне районування |  | en |  | road climatic zoning [41] |
|  | Розділення території на райони (зони) з більш або менш однорідними кліматичними умовами з метою проектування, будівництва й експлуатації автомобільних доріг залежно від ступеня зволоження, глибини промерзання ґрунтів, середньорічної кількості опадів, кількості днів замерзання-розтавання |  | ru |  | дорожно-климатическое районирование [53] |
| 4.4.5 | з’єднувальний [з’їзд] [в’їзд] |  | en |  | junction [exit] [access] [2] |
|  | Елемент перетину або примикання на різних рівнях, призначений сполучати проїзні частини між собою і переводити рух з однієї дороги на іншу. Примітка 1. Лівоповоротний з’їзд з’єднує проїзні частини доріг, які перетинаються і призначений для подальшого руху ліворуч по дорозі, яка перетинається. Примітка 2. Правоповоротний з’їзд з’єднує проїзні частини доріг, які перетинаються і призначений для подальшого руху праворуч по дорозі, яка перетинається |  | ru |  | соединительный [съезд] [въезд] [53] |
| 4.4.6 | категорія дороги |  | de |  | Straßenklasse [1] |
|  | Критерій, що характеризує народно-господарське значення автомобільної дороги в загальній транспортній мережі країни та визначається інтенсивністю руху на ній. Примітка. Відповідно до категорії визначають усі технічні параметри дороги |  | en |  | road category [1] |
|  |  |  | fr |  | catégorie de route [1] |
|  |  |  | ru |  | категория дороги [53] |
| 4.4.7 | коефіцієнт приведення інтенсивності руху до розрахункового автомобіля |  | ru |  | коэффициент приведения интенсивности движения к расчетному автомобилю [52] |
|  | Коефіцієнт приведення інтенсивності руху з довільним навантаженням на вісь до інтенсивності руху автомобілів з розрахунковим навантаженням на вісь (розрахункових автомобілів) |  |  |  |  |
| 4.4.8 | коефіцієнт приведення інтенсивності руху до легкового автомобіля Коефіцієнт для визначення кількості смуг руху на автомобільній дорозі та рівня завантаження дороги рухом, за допомогою якого автомобілі різної вантажопіднімності приводять до легкового автомобіля |  | ru |  | коэффициент приведения интенсивности движения к легковому автомобилю [52] |
| 4.4.9 | крайка проїзної частини |  | en |  | carriageway edge [1] |
|  | Лінія, що розділяє проїзну частину та узбіччя (розділювальну смугу) Примітка. Крайка проїзної частини може бути позначена дорожньою розміткою |  | fr |  | rive de chaussée [1] |
|  |  |  | ru |  | кромка проезжей части [53] |
| 4.4.10 | крива у плані |  | de |  | Linienführung im Lageplan [1] |
|  | Крива, яка з’єднує дві сусідні прямі в плані автомобільної дороги |  | en |  | horizontal curve [24] |
|  |  |  | fr |  | tracé en plan [1] |
|  |  |  | ru |  | кривая в плане [53] |
| 4.4.11 | кут повороту траси |  | en |  | angle of bend [24] |
|  | Кут між двома прямими відрізками автомобільної дороги |  | ru |  | угол поворота трассы [53] |
| 4.4.12 | ландшафтне проектування |  | de |  | Landschaftspflege [1] |
|  | Метод проектування доріг, який забезпечує сполучення між собою елементів автомобільної дороги і гармонійне поєднання дороги з довкіллям |  | en |  | landscape design [25] |
|  |  |  | fr |  | aménagement paysager [1] |
|  |  |  | ru |  | ландшафтное проектирование [53] |
| 4.4.13 | перехідна крива |  | de |  | Bergangsbogen [1] |
|  | Крива змінного радіусу, яка утворює плавний перехід між ділянками траси різної кривизни в плані, у тому числі між прямими ділянками і коловою кривою |  | en |  | transition curve [1] |
|  |  |  | fr |  | courbe de transition [1] |
|  |  |  | ru |  | переходная кривая [53] |
| 4.4.14 | пікет |  | ru |  | пикет [53] |
|  | Точка, яку фіксують на місцевості для нівелювання траси. Примітка. Розрізняють власне “пікети”, які розташовані на відстані 100 м один від одного, та “рублені пікети”, відстань між якими більша або менша 100 м |  |  |  |  |
| 4.4.15 | поздовжній похил |  | de |  | Längsgefälle [1] |
|  | Похил поверхні проїзної частини автомобільної дороги в поздовжньому напрямку до горизонтальної площини |  | en |  | longitudinal grade [1] |
|  |  |  | fr |  | pente longitudinale [1] |
|  |  |  | ru |  | продольный уклон [52] |
| 4.4.16 | поздовжній профіль автомобільної дороги |  | de |  | Längsprofil [1] |
|  | Креслення з умовним зображенням вертикального перерізу поверхні землі і полотна автомобільної дороги вздовж її осі |  | en |  | road longitudinal profile [1] |
|  |  |  | fr |  | profil en long [1] |
|  |  |  | ru |  | продольный профіль автомобильной дороги [52] |
| 4.4.17 | поперечний похил |  | de |  | Querneigung [1] |
|  | Похил проїзної частини у поперечному напрямку по відношенню до горизонтальної площини |  | en |  | crossfall [1] |
|  |  |  | fr |  | pente transversale [1] |
|  |  |  | ru |  | поперечный уклон [52] |
| 4.4.18 | поперечний профіль автомобільної дороги |  | de |  | Querprofil [1] |
|  | Креслення з умовним зображенням перерізу автомобільної дороги вертикальною площиною, яка проходить перпендикулярно до поздовжньої осі дороги |  | en |  | road transverse profile [1] |
|  |  |  | fr |  | profil en travers [1] |
|  |  |  | ru |  | поперечный профиль автомобильной дороги [52] |
| 4.4.19 | проектна відмітка |  | ru |  | проектная отметка [53] |
|  | Висота брівки (або осі) земляного полотна над рівнем моря або умовним рівнем |  |  |  |  |
| 4.4.20 | проектна лінія |  | ru |  | проектная линия [53] |
|  | Лінія, яка зображує проектне положення брівки (осі) дороги в поздовжньому профілі по відношенню до поверхні землі |  |  |  |  |
| 4.4.21 | робоча відмітка |  | ru |  | рабочая отметка [53] |
|  | Різниця між проектною відміткою та відміткою землі по осі автомобільної дороги, яка визначає висоту насипу або глибину виїмки в даному поперечнику |  |  |  |  |
| 4.4.22 | розрахункова інтенсивність руху |  | en |  | design flow [2] |
|  | Середньорічна добова інтенсивність руху автомобілів, яку встановлюють на певний період та приймають за основу для призначення категорії дороги та її параметрів при проектуванні |  | ru |  | расчетная интенсивность движения [53] |
| 4.4.23 | розрахункова швидкість руху |  | de |  | Entwurfsgeschwindigkeit [1] |
|  | Гранична безпечна швидкість руху легкового одиночного автомобіля, що допускається для дороги певної категорії за умов забезпечення його стійкості на сухому або зволоженому чистому покритті та достатньої відстані видимості |  | en |  | design speed [2] |
|  |  |  | fr |  | vitesse de base [1] |
|  |  |  | ru |  | расчетная скорость движения [53] |
| 4.4.24 | серпантин |  | de |  | Kehre [1] |
|  | Вид кривої у плані, яку описують із зовнішнього боку гострого кута між двома напрямками автомобільної дороги |  | en |  | hairpin bend [1] |
|  |  |  | fr |  | virage en épingle à cheveux [1] |
|  |  |  | ru |  | серпантин [53] |
| 4.4.25 | статичне навантаження |  |  | de | Statische Last [1] |
|  | Навантаження на автомобільну дорогу нерухомого транспортного засобу |  |  | en | static load [1] |
|  |  |  |  | fr | surcharge statique [1] |
|  |  |  |  | ru | статическая нагрузка [53] |
| 4.4.26 | технічна класифікація автомобільних доріг |  | en |  | engineering classification of motor roads [18] |
|  | Поділ автомобільних доріг за їх технічними характеристиками і параметрами на категорії |  | ru |  | техническая классификация автомобильных дорог [53] |
| 4.4.27 | траса дороги |  | de |  | Linienführung der Straße [1] |
|  | Проектна лінія, яка відображає положення осі автомобільної дороги у просторі |  | en |  | road alignment [1] |
|  |  |  | fr |  | tracé de la route [1] |
|  |  |  | ru |  | трасса дороги [53] |
| 4.4.28 | укіс земляного полотна |  | en |  | subgrade slope [14] |
|  | Бокова похила поверхня, яка сполучає узбіччя земляного полотна з поверхнею придорожньої смуги або водовідвідних споруд |  | ru |  | откос земляного полотна [53] |
| 4.4.29 | укісна частина насипу |  | en |  | embankment slope [1] |
|  | Частина насипу, розташована між поверхнею укосу і вертикальною площиною, що проходить через брівку земляного полотна |  | fr |  | talus de remblai [1] |
| 4.4.30 | ширина земляного полотна |  | en |  | subgrade width [1] |
|  | Відстань між брівками земляного полотна |  | ru |  | ширина земляного полотна [53] |
| 4.4.31 | ширина проїзної частини |  | de |  | Fahrbahnbreite [1] |
|  | Відстань між крайками дорожнього покриття |  | en |  | carriageway width [1] |
|  |  |  | fr |  | largeur de chaussée [1] |
|  |  |  | ru |  | ширина проезжей части [53] |
| 4.5 Будівництво автомобільних доріг |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | відносний коефіцієнт ущільнення Відношення необхідної щільності сухого ґрунту у насипу до щільності сухого ґрунту в резерві або грунтовому кар’єрі | ru |  |  | относительный коэффициент уплотнения [53] |
| 4.5.2 | вхідний контроль Контроль відповідності якості матеріалів та виробів, що постачається на будівництво, вимогам чинних стандартів |  | ru |  | входной контроль [52] |
| 4.5.3 | герметизація швів |  | de |  | Fugenverguss [1] |
|  | Технологічна операція з уведення в паз шва еластичного матеріалу (мастик, герметиків тощо) або прокладок для запобігання прониканню води і засміченню деформаційних швів у покритті автомобільної дороги |  | en |  | joint sealing [1] |
|  |  |  | fr |  | garnissage des joints [1] |
|  |  |  | ru |  | герметизация швов [53] |
| 4.5.4 | ґрунтовий кар’єр |  | de |  | Bodenausnehmung [1] |
|  | Ділянка території, у межах якої добувають ґрунт для спорудження земляного полотна. Примітка. На відміну від бічних резервів, кар’єри мають більшу глибину розробки і віддалені від земляного полотна, що споруджується |  | en |  | soil borrow pit [1] |
|  |  |  | fr |  | emprunt [1] |
|  |  |  | ru |  | грунтовый карьер [53] |
| 4.5.5 | дорожні роботи |  | de |  | Straßenarbeiten [1] |
|  | Роботи під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг |  | en |  | road works [1] |
|  |  |  | fr |  | travaux routiers [1] |
|  |  |  | ru |  | дорожные работы [53] |
| 4.5.6 | корито Заглиблення в земляному полотні, призначене для влаштування в ньому шарів дороднього одягу |  | ru |  | корыто [52] |
| 4.5.7 | перезволожений ґрунт Ґрунт, що в період його використання для спорудження земляного полотна має вологість, яка перевищує максимальну допустиму величину, при якій він не може бути ущільнений до нормативних вимог |  |  | ru | переувлажненный грунт [53] |
| 4.5.8 | планування узбіччя Технологічна операція, що виконується для забезпечення рівності і відновлення необхідного профілю узбіччя зрізуванням зайвого грунту або досипанням нового |  |  | ru | планирование обочин [52] |
| 4.5.9 | підгрунтовка Технологічна операція з розливу органічного в’яжучого матеріалу гудронатором на поверхню шару основи дорожнього одягу із заданою нормою розливу перед влаштуванням наступного шару |  |  | ru | подгрунтовка [52] |
| 4.5.10 | прогал Залишена не відсипаною ділянка насипу земляного полотна для влаштування у цьому місці водопропускної труби |  |  | ru | прогал [52] |
| 4.5.11 | расклинцьовування Технологічна операція заповнення поверхневих пустот в шарі дорожнього одягу з крупного щебеню розподіленням на його поверхню зерен щебеню меншого розміру з наступним ущільненням |  |  | ru | расклинивание [52] |
| 4.5.12 | фрезерування |  | de |  | Fräsen [1] |
|  | Зрізання верхніх шарів дорожнього одягу за допомогою фрези |  | en |  | milling [1] |
|  |  |  | fr |  | fraisage à froid [1] |
|  |  |  | ru |  | фрезерование [53] |
| 4.6 Споруди |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | аварійний з’їзд |  | de |  | Notfallstreifen [1] |
|  | Дорожня споруда для безпечної зупинки транспортного засобу у випадку відмови його гальмівної системипід час руху на довгому спуску |  | en fr ru |  | escape ramp [1] voie de détresse [1] аварийный съезд [52] |
| 4.6.2 | автопавільйон |  | de |  | Bushaltestellenhäuschen [1] |
|  | Дорожня споруда, елемент зупинки для захисту людей, які чекають громадський транспортний засіб, від атмосферних опадів і вітру |  | en fr ru |  | bus shelter [1] abribus [1] автопавильон [52] |
| 4.6.3 | анкерна протизсувна конструкція |  | en |  | ground anchore structure [3] |
|  | Утримувальна протизсувна конструкція з гнучким анкерним зв’язком, яка оберігає автомобільну дорогу від зсувів, притискаючи масу ґрунту, що зміщується, до корінних стійких порід |  | ru |  | анкерная противооползневая конструкция [52] |
| 4.6.4 | архітектурне облаштування |  | de |  | Landschaftspflege [1] |
|  | Архітектурні споруди та декоративні насадження, що призначені для забезпечення естетичного вигляду автомобільних доріг |  | en |  | landscaping [1] |
|  |  |  | fr |  | aménagement paysager [1] |
|  |  |  | ru |  | архитектурное обустройство [52] |
| 4.6.5 | банкет |  | ru |  | банкет [52] |
|  | Споруда правильної форми з ґрунту, який відсипають уздовж верхньої бровки виїмки для огороджування та захисту її укосів від розмивання поверхневими водами |  |  |  |  |
| 4.6.6 | берма |  | de |  | Berme [1] |
|  | Ґрунтова споруда на укосі насипу або виїмки для забезпечення її стійкості |  | en |  | berm [1] |
|  |  |  | fr |  | berme [1] |
|  |  |  | ru |  | берма [53] |
| 4.6.7 | [водовідвідна] [дренажна] система |  | en |  | [drainage] system [1] |
|  | Система споруд, призначених для відводу води з поверхні покриття та пониження рівня ґрунтових вод з метою забезпечення необхідної стійкості ґрунтової основи та шарів дорожнього одягу при сприйнятті навантажень у розрахунковий період найбільшого зволоження ґрунтів, а також виключення аквапланування коліс автомобілів при русі по покриттю |  | ru |  | [водоотводная] [дренажная] система [52] |
| 4.6.8 | водопропускна труба |  | de |  | Rohrdurchlaß [1] |
|  | Водопропускна споруда для перепуску води під насипом |  | en |  | culvert [1] |
|  |  |  | fr |  | ponceau [1] |
|  |  |  | ru |  | водопропускная труба [52] |
| 4.6.9 | дорожня споруда |  | en |  | road structure [40] |
|  | Споруда у комплексі інженерних споруд автомобільної дороги |  | ru |  | дорожное сооружение [52] |
| 4.6.10 | дорожня конструкція |  | de |  | Straßenkonstruktion [1] |
|  | Інженерна споруда автомобільної дороги, що поєднує дорожній одяг та робочу зону земляного полотна |  | en |  | pavement structure [1] |
|  |  |  | fr |  | structure de chaussée [1] |
|  |  |  | ru |  | дорожная конструкция [53] |
| 4.6.11 | дренаж |  | de |  | Entwässerung [1] |
|  | Геотехнічна споруда, що перехоплює, відводить ґрунтові води від конструкції дорожнього одягу та знижує їх рівень |  | en |  | drainage [1] |
|  |  |  | fr |  | drainage [1] |
|  |  |  | ru |  | дренаж [52] |
| 4.6.12 | захисна галерея |  | ru |  | защитная галерея [53] |
|  | Дорожня споруда на гірській дорозі, яка має перекриття, що оберігає транспортний потік від осипів, обвалів гірських порід і снігових лавин |  |  |  |  |
| 4.6.13 | земляне полотно |  | de |  | Untergrund [1] |
|  | Ґрунтова споруда для зменшення значних природних поздовжніх похилів |  | en |  | subgrade [1] |
|  |  |  | fr |  | couche de forme [1] |
|  |  |  | ru |  | земляное полотно [52] |
| 4.6.14 | майданчик відпочинку |  | de |  | Rastanlage [1] |
|  | Дорожня споруда для короткотермінового відпочинку учасників дорожнього руху, до складу якої входить майданчик для стоянки, зона відпочинку та санітарне устаткування |  | en |  | rest area [1] |
|  |  |  | fr |  | aire de repos [1] |
|  |  |  | ru |  | площадка для отдыха [52] |
| 4.6.15 | напівнасип - напіввиїмка |  | de |  | Bodenab- und auftrag [1] |
|  | Земляна споруда на косогорі, в поперечному перерізі якої насип переходить у виїмку |  | en |  | cut-and-fill [1] |
|  |  |  | fr |  | déblai-remblai [1] |
|  |  |  | ru |  | полунасыпь – полувыемка [52] |
| 4.6.16 | підпірна стінка |  | de |  | Stützmauer [1] |
|  | Інженерна укріпна споруда капітального типу, призначена утримувати масу розміщеного за нею ґрунту від сповзання, чим забезпечує стійкість земляного полотна на гірських схилах, а в деяких випадках і стійкість природних схилів |  | en |  | retaining wall [1] |
|  |  |  | fr |  | mur de soutènement [1] |
|  |  |  | ru |  | подпорная стенка [53] |
| 4.6.17 | снігозахисна споруда Споруда, що захищає автомобільну дорогу від снігових лавин (снігозахисні галереї і тунелі) |  | ru |  | снегозащитное сооружение [53] |
| 4.6.18 | споруда дорожнього водовідведення |  | en |  | road drainage stucture [21] |
|  | Споруди, призначені для відведення поверхневих та ґрунтових вод від земляного полотна та проїзної частини (бокові канави, водовідвідні канави, нагірні канави, водопропускні труби, відкриті та закриті дренажні системи, зливова каналізація тощо) |  | ru |  | сооружение дорожного водоотвода [52] |
| 4.6.19 | транспортна розв’язка |  | de |  | Knotenpunkt [1] |
|  | Інженерна споруда (або комплекс споруд), яка забезпечує можливість змінювати напрямки руху транспортних потоків в місцях їх примикань або пересічень. Примітка. Транспортна розв’язка може влаштовуватись в одному, двох чи більше рівнях (ДБН В.2.3-4) |  | en |  | road junction [1] |
|  |  |  | fr |  | jonction de routes [1] |
|  |  |  | ru |  | транспортная развязка [52] |
| 4.6.20 | транспортний тунель |  | de |  | Zufahrtstollen [1] |
|  | Підземна споруда, що проходить через товщу землі, гірський масив або під водною перешкодою і призначена для проїзду транспортних засобів |  | en |  | tunnel [1] |
|  |  |  | fr |  | passage souterrain pour voitures [1] |
|  |  |  | ru |  | транспортный тоннель [53] |

| 4.7 Безпека руху |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.1 |  | віднесені ліві повороти Ліві повороти на розв’язках в одному рівні, які влаштовані шляхом винесення зони очікування для здійснення маневру розвороту за межі проїзної частини головної дороги на розділювальну смугу (ДБН В.2.3-4) |  | en ru | visibility in traffic direction [34] видимость в направлении движения [52] |
| 4.7.2 |  | відстань видимості предмета |  | de | Sichtweite [1] |
|  |  | Відстань, що забезпечує видимість з місця водія на висоті 1,2 м будь-якого предмета заввишки 0,20 м, який перебуває на середині смуги руху |  | en | sight distance [1] |
|  |  |  |  | fr | distance de visibilité [1] |
|  |  |  |  | ru | расстояние видимости предмета [52] |
| 4.7.3 |  | дорожня обстановка |  | en | traffic situation [42] |
|  |  | Сукупність факторів, що характеризують дорожні умови, наявність перешкод на певній ділянці автомобільної дороги, інтенсивність і рівень організації дорожнього руху, які повинен ураховувати водій під час вибору швидкості, смуги руху та прийомів керування транспортним засобом |  | ru | дорожная обстановка [53] |
| 4.7.4 | затор |  |  | de | Stockung [1] |
|  | Зупинка потоку транспортних засобів за максимального рівня завантаження автомобільної дороги |  |  | en | congestion [1] |
|  |  |  |  | fr | embouteillage [1] |
|  |  |  |  | ru | затор [53] |
| 4.7.5 |  | коефіцієнт аварійності |  | de | Unfallrate [1] |
|  |  | Вірогідність дорожньо-транспортних пригод на конкретній ділянці автомобільної дороги, порівняно з вірогідністю дорожньо-транспортних пригод на еталонній ділянці |  | en | accident rate [1] |
|  |  |  |  | fr | taux d'accidents [1] |
|  |  |  |  | ru | коэффициент аварийности [53] |
| 4.7.6 |  | коефіцієнт безпеки руху Відношення максимально можливої величини швидкості руху на будь-якій ділянці автомобільної дороги до величини максимально можливої швидкості в’їзду на цю ділянку |  | ru | коэффициент безопасности движения [53] |
| 4.7.7 | напрямний острівець |  | de |  | Leitinsel [1] |
|  | Острівець, обрамлений на проїзній частині, узбіччі, розділювальній смузі блоками або бордюрами, призначений для позначення меж смуг руху |  | en |  | traffic island [1] |
|  |  |  | fr |  | îlot directionnel [1] |
|  |  |  | ru |  | направляющий островок [53] |
| 4.7.8 | напрямний стовпчик |  | de |  | Leitpfosten [1] |
|  | Визначеної форми і габаритів стовпчик, призначений для забезпечення видимості зовнішнього краю узбіччя |  | en |  | delineator [1] |
|  |  |  | fr |  | délinéateur [1] |
|  |  |  | ru |  | направляющий столбик [53] |
| 4.7.9 |  | недостатня видимість |  | en | insufficient visibility [28] |
|  |  | Видимість автомобільної дороги у напрямку руху менше нормативної |  | ru | недостаточная видимость [53] |
| 4.7.10 |  | оглядовість дороги |  | ru | обзорность дороги [53] |
|  |  | Об’єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія |  |  |  |
| 4.7.11 |  | організація дорожнього руху |  | de | Verkehrsmanagement [1] |
|  |  | Комплекс заходів, які направлені на забезпечення безпеки та комфортності умов руху по автомобільній дорозі |  | en | traffic management [1] |
|  |  |  |  | fr | gestion de la circulation [1] |
|  |  |  |  | ru | организация дорожного движения [52] |
| 4.7.12 |  | острівець безпеки |  | de | Schutzinsel [1] |
|  |  | Острівець, обрамлений блоками або бордюрами, призначений для позначення місць тимчасового перебування пішоходів на проїзній частині чи розділювальній смузі під час очікування можливості закінчити перехід дороги |  | en | refuge [1] |
|  |  |  |  | fr | refuge [1] |
|  |  |  |  | ru | островок безопасности [53] |
| 4.7.13 |  | розрахункова відстань видимості для зупинки |  | en | design stopping sight distance [1] |
|  |  | Відстань видимості з висоти зору водія предмета висотою 0,2 м, який лежить на покритті, достатня для повної зупинки автомобіля, який рухається з розрахунковою швидкістю |  | ru | расчетное расстояние видимости для остановки [52] |
| 4.7.14 |  | розрахункова відстань видимості зустрічного автомобіля |  | ru | расчетное расстояние видимости встречного автомобиля [52] |
|  |  | Відстань, необхідна для повної зупинки двох зустрічних автомобілів, які рухаються назустріч один одному з розрахунковою швидкістю |  |  |  |
| 4.7.15 |  | технічні засоби організації дорожнього руху |  | en | traffic control devices [17] |
|  |  | Спеціальні технічні засоби організації та регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, інформаційні табло, дорожня розмітка, сигнальні стовпчики, транспортні та пішохідні огородження різних типів, світлофорне обладнання тощо) |  | ru | технические средства организации дорожного движения [53] |
| 4.7.16 |  | шумова смуга |  | de | Rumpelstreifen [1] |
|  |  | Поперечна або поздовжня смуги на поверхні проїзної частини з матеріалу з крупношорсткою поверхнею, що створює рівень шуму при проїзді транспортних засобів вищий за той, який утворюється на сусідніх ділянках, з метою підвищення уваги водіїв на підході до небезпечної ділянки дороги та зменшення швидкості руху |  | en | rumble strip [1] |
|  |  |  |  | fr | bandes rugueuses [1] |
|  |  |  |  | ru | шумовая полоса [53] |
| 4.8 Характеристики автомобільної дороги |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | балансова вартість автомобільної дороги |  |  | en | balance sheet value of motor road [32] |
|  | Вартість активів автомобільної дороги у бухгалтерських книгах обліку без урахування вартості амортизації |  |  | ru | балансовая стоимость автомобильной дороги [52] |
| 4.8.2 | вантажонапруженість дороги |  |  | en | road traffic loading [33] |
|  | Сумарна маса вантажів та автомобілів, що пройшли по певній ділянці автомобільної дороги в обох напрямках за одиницю часу. Примітка. Вантажонапруженість дороги вимірюють у тонах за рік (або за добу) |  |  | ru | грузонапряженность дороги [52] |
| 4.8.3 |  | деформаційні характеристики дорожнього одягу |  | en | deformation characteristics of road pavement [36] |
|  |  | Показники, що характеризують здатність дорожнього одягу або окремих його шарів деформуватися під дією навантаження. Примітка. Основним показником пружного деформування є модуль пружності; у разі пружно-пластичного деформування – модуль деформації; у разі в’язкого деформування – коефіцієнт в’язкого опору |  | ru | деформационные характеристики дорожной одежды [52] |
| 4.8.4 |  | довговічність дороги |  | en | road durability [39] |
|  |  | Здатність автомобільної дороги зберігати певний час працездатний стан за встановленої системи технічного обслуговування |  | ru | долговечность дороги [52] |
| 4.8.5 |  | завантаженість дороги рухом |  | en | traffic loading level [33] |
|  |  | Показник, що характеризує умови та безпеку руху автомобілів та визначається як відношення інтенсивності руху автомобілів на певній ділянці до пропускної здатності цієї ділянки |  | ru | загруженность дороги движением [52] |
| 4.8.6 |  | зсувостійкість шарів дорожнього одягу |  | en | shear resistance of pavement layers [45] |
|  |  | Здатність матеріалу шарів дорожнього одягу витримувати дію зсувних напружень без недопустимого інтенсивного накопичення залишкової деформації та руйнувань |  | ru | сдвигоустойчивость слоев дорожной одежды [53] |
| 4.8.7 |  | зчіпні властивості поверхні дорожнього покриття |  | de | Griffigkeit [1] |
|  |  | Сукупність властивостей, що зумовлюють здатність дорожнього покриття забезпечувати стійкий рух транспортного засобу без заносу і ковзання коліс, а у випадку виникнення останнього – здатність чинити опір ковзанню |  | en | surface skid resistance [1] |
|  |  |  |  | fr | résistance au dérapage [1] |
|  |  |  |  | ru | сцепные свойства поверхности дорожного покрытия [52] |
| 4.8.8 |  | інтенсивність руху |  | de | Verkehrsstärke [1] |
|  |  | Кількість транспортних засобів, що проходять через деякий поперечний переріз автомобільної дороги за одиницю часу |  | en | traffic volume [1] |
|  |  |  |  | fr | volume de circulation [1] |
|  |  |  |  | ru | интенсивность движения [53] |
| 4.8.9 |  | коефіцієнт забезпечення розрахункової швидкості |  | ru | коэффициент обеспечения расчетной скорости [52] |
|  |  | Відношення величини максимальної швидкості окремого автомобіля на кожній ділянці дороги за характерних для певного періоду року метеорологічних умов і стану дороги до величини розрахункової швидкості для даної ділянки автомобільної дороги |  |  |  |
| 4.8.10 |  | коефіцієнт поздовжнього зчеплення |  | ru | коэффициент прокольного сцепления [53] |
|  |  | Відношення максимального дотичного зусилля, діючого вздовж дороги на площі контакту зблокованого колеса з дорожнім покриттям, до нормальної реакції в площі контакту колеса з покриттям |  |  |  |
| 4.8.11 |  | міцність дорожнього одягу |  | en | pavement strength [26] |
|  |  | Здатність дорожнього одягу сприймати вплив заданої кількості навантажень від проходів автомобілів у розрахункових умовах зволоження з заданим обмеженням інтенсивності накопичення залишкової деформації |  | ru | прочность дорожной одежды [53] |
| 4.8.12 |  | модуль пружності дорожнього одягу |  | en | pavement elasticity modulus [27] |
|  |  | Умовний модуль пружності всієї конструкції, що визначається методом статичного навантаження колесом автомобіля або більш продуктивними методами короткочасного навантаження дорожнього одягу |  | ru | модуль упругости дорожній одежды [53] |
| 4.8.13 |  | пропускна здатність дороги |  | de | Verkehrsleistung [1] |
|  |  | Максимальна кількість автомобілів, яка може проїхати певною ділянкою автомобільної дороги або дорогою в цілому за одиницю часу |  | en | traffic capacity of road [1] |
|  |  |  |  | fr | capacité du trafic [1] |
|  |  |  |  | ru | пропускная способность дороги [53] |
| 4.8.14 |  | [споживчі] [функціональні] властивості дороги |  | en | [consumer] [functional] properties of road [49] |
|  |  | Сукупність показників, що безпосередньо відповідають потребам користувачів автомобільних доріг, а саме: безпека, швидкість, неперервність, комфортність дорожнього руху; пропускна здатність дороги, зокрема спроможність пропускати автомобілі і автопоїзди з дозволеними для руху осьовими навантаженнями, загальною масою і габаритами; екологічний та естетичний стан дороги; рівень обслуговування та інформаційного забезпечення |  | ru | [потребительские] функциональные] свойства дороги [52] |
| 4.8.15 |  | термін служби |  | de | Benutzungsdauer [1] |
|  |  | Календарний термін використання автомобільної дороги за призначенням, починаючи з моменту прийняття її в експлуатацію після будівництва до реконструкції |  | en | service life [19] |
|  |  |  |  | fr | durée de vie [1] |
|  |  |  |  | ru | срок службы [53] |
| 4.8.16 |  | транспортно-експлуатаційні показники дороги |  | en | performance indexes [16] |
|  |  | Низка параметрів, які визначають технічний рівень автомобільної дороги та її експлуатаційний стан. Примітка 1. Залежно від значень показників дорогу відносять до тієї чи іншої категорії. Примітка 2. Основними показниками є: швидкість, інтенсивність та склад руху, пропускна здатність, рівень аварійності, якість дорожнього покриття, час сполучення, собівартість перевезень автомобільним транспортом тощо |  | ru | транспортно-эксплуатационные показатели дороги [52] |
| 4.8.17 | тріщиностійкість покриття Здатність дорожнього покриття протистояти утворенню тріщин під дією транспортних навантажень і змінних погодно-кліматичних умов |  |  | en | surface course crack resistance [15] |
|  |  |  |  | ru | трещиностойкость покрытия [53] |
| 4.8.18 |  | шорсткість поверхні покриття |  | de | Rauheit [1] |
|  |  | Властивість, обумовлена наявністю і характером мікронерівностей поверхні за рахунок щебінок, які виступають, або штучно нарізаних бороздок, які сприяють підвищенню зчеплення колеса автомобіля з поверхнею дорожнього покриття |  | en | surface roughness [13] |
|  |  |  |  | fr | rugosité [1] |
|  |  |  |  | ru | шероховатость поверхности покрытия [53] |
| 4.8.19 |  | якість автомобільної дороги Властивість, яка забезпечується відповідністю стану автомобільної дороги вимогам користувача під час експлуатації |  | ru | качество автомобильной дороги [53] |

ДОДАТОК А

(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

А

автопавільйон 4.6.2

армогрунт 4.1.3

асфальтобетон 4.2.2

асфальт (Нд) 4.2.2

Б

банкет 4.6.5

басейн снігозбірний 4.1.33

берма 4.6.6

бітум дорожній 4.2.6

бітум модифікований 4.2.10

В

вартість автомобільної дороги балансова 4.8.1

вибоїна 4.3.1

видимість недостатня 4.7.9

видимість у напрямку руху 4.7.1

виїмка 41.4

висота снігового покриву розрахункова 4.3.30

відмітка проектна 4.4.19

відмітка робоча 4.4.21

відстань видимості для зупинки розрахункова 4.7.13

відстань видимості зустрічного автомобіля розрахункова 4.7.14

відстань видимості предмета 4.7.2

віраж 4.4.1

в'їзд  з'єднувальний 4.4.5

властивості поверхні дорожнього покриття зчіпні 4.8.7

в'яжуче бітумно-полімерне 4.2.5

Г

галерея захисна 4.6.12

герметизація швів 4.5.2

гідроізоляція 4.1.6

глибина виїмки 4.4.3

ґрунт дренувальний 4.2.7

ґрунт перезволожений 4.5.5

Д

деформація дорожнього одягу 4.3.4

діагностика дороги 4.3.6

добавка адгезійна 4.2.1

довговічність дороги 4.8.4

доріг автомобільних

утримання експлуатаційне  4.3.7

дорога автомобільна 4.1.1

дороги автомобільної відмова 4.3.2

дорога слизька 4.3.34

дороги автомобільні загального користування 4.1.2

дороги автомобільної вісь 4.4.2

дороги автомобільної якість 4.8.19

дороги вантажонапруженість 4.8.2

дороги властивості споживчі 4.8.14

дороги властивості функціональні 4.8.14

дороги категорія 4.4.6

дорожнього одягу здимання 4.3.10

дорожнього одягу характеристики деформаційні 4.8.3

дорожнього одягу шарів зсувостійкість 4.8.6

дренаж 4.6.11

Е

емульгатор 4.2.8

емульсія дорожня бітумна 4.2.4

емульсія модифікована  4.2.11

З

завантаженість дороги рухом 4.8.5

засоби технічні організації дорожнього одягу 4.7.15

затор 4.7.4

здатність дороги пропускна  4.8.13

здимання ґрунту 4.3.9

з'їзд  з'єднувальний  4.4.5

з'їзд аварійний 4.6.1

зона транспортної розв'язки в різних рівнях  4.1.16

зсув 4.3.11

І

інгібітор корозії  4.3.15

інтенсивність руху 4.8.8

інтенсивність руху

розрахункова 4.4.22

К

кар’єр ґрунтовий 4.5.3

керування станом доріг 4.3.17

класифікація автомобільних доріг технічна 4.4.26

коефіцієнт ущільнення

відносний 4.5.1

коефіцієнт аварійності 4.7.5

коефіцієнт безпеки руху 4.7.6

коефіцієнт забезпечення розрахункової швидкості 4.8.9

коефіцієнт поздовжнього зчеплення 4.8.10

коефіцієнт приведення інтенсивності руху до розрахункового  автомобіля 4.4.7

коефіцієнт приведення інтенсивності руху до легкового автомобіля 4.4.8

колійність 4.3.18

конструкція дорожня 4.6.10

конструкція протизсувна

анкерна 4.6.3

крайка проїзної частини 4.4.9

крива перехідна 4.4.12

крива у плані 4.4.10

кут повороту траси 4.4.11

кювет 4.1.20

Л

лід склистий 4.3.33

лінія проектна 4.4.20

лісосмуга захисна 4.1.15

М

майданчик відпочинку 4.6.14

матеріали протиожеледні 4.3.29

модуль пружності дорожнього

одягу 4.8.12

Н

навантаження статичне 4.4.25

накат сніговий 4.3.37

напівнасип – напіввиїмка 4.6.15

насип 4.1.22

насип фільтрувальний 4.1.38

О

об’єм снігонанесення 4.3.24

об’єм снігопринесення розрахунковий 4.3.31

облаштування архітектурне 4.6.4

обробка поверхнева 4.3.27

обстановка дорожня 4.7.3

оглядовість дороги 4.7.10

одяг дорожній 4.1.11

одяг дорожній жорсткий 4.1.14

одяг дорожній нежорсткий 4.1.23

одягу дорожнього міцність 4.8.11

одягу дорожнього теплоізолювальний шар 4.1.35

ожеледь 4.3.24

основа насипу земляного полотна 4.1.24

основа ґрунтова 4.1.8

основа дорожня 4.1.12

основа насипу слабка 4.1.30

острівець напрямний 4.7.7

острівець безпеки 4.7.12

П

паспорт дороги 4.3.25

перетин доріг 4.1.25

перехідно-швидкісна смуга 4.1.26

підошва насипу 4.1.27

пікет 4.4.14

показники дороги транспортно-експлуатаційні 4.8.16

покриття дорожнє 4.1.10

покриття дорожнього знос 4.3.14

покриття дорожнього пошкодження 4.3.28

покриття тонкошарове 4.1.36

полотна земляного укіс 4.4.28

полотна земляного ширина 3.4.30

полотно земляне 4.6.13

похил поздовжній 4.4.15

похил поперечний 4.4.17

проектування ландшафтне 4.4.12

проїзна частина 4.1.28

проїзної частини ширина 4.4.31

профіль автомобільної дороги поздовжній 4.4.16

профіль автомобільної дороги поперечний 4.4.18

прошарок геотекстильний 4.1.5

прошарок гідроізолювальний 4.1.7

прошарок капіляропереривальний 4.1.18

Р

районування дорожньо-

кліматичне 4.4.4

режим доріг сніжно-

хуртовинний 4.3.38

ремонт капітальний 4.3.16

роботи дорожні 4.5.4

розв’язка транспортна 4.6.19

руху дорожнього організація 4.7.11

С

серпантин 4.4.24

система водовідвідна 4.6.7

система дренажна 4.6.7

сітка тріщин 4.3.32

слизькість зимова 4.3.12

смуга відведення 4.1.31

смуга відведення тимчасова 4.1.34

смуга зупиночна 4.1.17

смуга крайова 4.1.19

смуга накату 4.3.37

смуга розділювальна 4.1.29

смуга руху 4.1.32

смуга снігозахисна 4.3.36

смуга шумова 4.7.16

снігозатримання комплексне 4.3.19

снігозахист комплексний 4.3.20

снігоочищення патрульне 4.3.26

споруда дорожнього водовідведення 4.6.18

споруда дорожня 4.6.9

споруда снігозахисна 4.6.17

стан автомобільної дороги експлуатаційний  4.3.8

стан транспортно-

експлуатаційний 4.3.40

стінка підпірна 4.6.16

стовпчик напрямний 4.7.8

суміш асфальтобетонна 4.2.3

суміш емульсійно-мінеральна 4.2.9

Т

термін міжремонтний експлуатації дорожнього одягу 4.3.21

термін міжремонтний експлуатації дорожнього покриття 4.3.22

термін служби 4.8.15

терміни директивні зимового утримання 4.3.5

траса дороги 4.4.27

тріщина відображена 4.3.3

тріщина температурна 4.3.39

тріщиностійкість покриття 4.8.17

труба водопропускна 4.6.8

тунель транспортний 4.6.20

У

узбіччя 4.1.37

утримання автомобільних доріг  4.3.41

утримання доріг зимове 4.3.13

Ф

фрезерування 4.5.6

Ч

частина насипу укісна 4.4.29

Ш

шар дренувальний 4.1.13

шар морозозахисний 4.1.21

шар основи додатковий 4.1.9

швидкість руху

розрахункова 4.4.23

шорсткість поверхні

покриття 4.8.18

Щ

щебінь чорний 4.2.12

ДОДАТОК Б

(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ

А

Abdichtung 4.1.6

Antikorrosionsmittel 4.3.15

Asphaltbeton 4.2.2

Asphaltbetonmasse 4.2.3

Aushub 4.1.4

Automobilstraße 4.1.1

B

Benutzungsdauer 4.8.15

bergangsbogen 4.4.12

Berme 4.6.6

Bewehrte Erde 4.1.3

Bitumenemulsion 4.2.4

Bodenab- und auftrag 4.6.15

Bodenausnehmung 4.5.3

Bushaltestellenhäuschen 4.6.2

C

capillary break layer 4.1.18

D

Damm 4.1.18

Deckschicht 4.1.10

depth of cutting 4.4.2

Dichtungsschicht 4.1.7

E

Eisglätte 4.3.24

Emulgator 4.2.8

Entwurfsgeschwindigkeit 4.4.23

Entwässerung 4.6.11

Entwässerungsschicht 4.1.13

F

Fahrbahn 4.1.28

Fahrbahnbreite 4.4.31

Fahrbahnbefestigung 4.1.11

Fahrstreifen 4.1.32

flexible Fahrbahnbefestigung 4.1.23

Frosthebung 4.3.9

Fugenverguss 4.5.2

G

Geotextil 4.1.5

glatte Fahrbahn 4.3.34

Graben 4.1.20

Griffigkeit 4.8.7

Grundreparatur 4.3.16

H

Haftmittel 4.8.1

K

Knotenpunkt 4.1.25

L

Landschaftspflege 4.6.4

Lawinengalerie 4.1.15

Leitpfosten 4.7.8

Linienführung im Lageplan 4.4.10

Linienführung der Straße 4.4.27

Längsgefälle 4.4.15

Längsprofil 4.4.16

M

Mittelstreifen 4.1.29

modifiziertes Bitumen 4.2.5

N

Notfallstreifen 4.6.1

O

Oberflächenbehandlung 4.3.27

Querneigung 4.4.17

Querprofil 4.4.18

R

Radspur 4.3.35

Rumpelstreifen 4.1.21

Randstreifen 4.1.19

Rastanlage 4.6.14

Rauheit 4.8.18

Rohrdurchlaß 4.6.8

S

Seitenstreifen 4.1.37

Sichtweite 4.7.2

Schlagloch 4.3.1

Schneeglätte 4.3.37

Schub 4.3.11

Schutzinsel 4.7.12

Spurrinnenbildung 4.3.18

starre Fahrbahnbefestigung 4.1.14

Statische Last 4.4.25

Stockung 4.7.4

Straßenarbeiten 4.5.4

Straßenbaubitumen 4.2.6

Straßenklasse 4.4.6

Straßenkonstruktion 4.6.10

Straßenunterhaltung 4.3.41

Stützmauer 4.6.16

subgrade soil 4.1.8

T

Tragschicht 4.1.12

U

Untergrund 4.6.13

Unfallrate 4.7.5

V

Verkehrsstärke 4.8.8

Verkehrsmanagement 4.7.11

Vorfahrt 4.1.31

W

Winterglätte 4.3.13

Z

Zufahrtstollen 4.6.20

Ü

Überhöhte Kurve 4.4.1

ДОДАТОК В

(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

A

abrasive wear of surface  course 4.3.14

acceleration-deceleration lane 4.1.26

accident rate  4.7.5

additional base course 4.1.9

adhesion agent 4.1.8

alligatoring 4.3.32

angle of bend 4.4.11

asphalt concrete 4.2.2

asphalt mixture 4.2.3

B

balance cost of motor road  4.8.1

bankette 4.6.5

berm 4.6.6

bitumen road emulsion 4.2.4

bus shelter 4.6.2

C

capillary break layer 4.1.18

carriageway 4.1.26

carriageway width 4.4.31

central reserve 4.1.29

packed snow 4.3.37

complex retension of snow 4.3.19

complex snow protection 4.3.20

congestion 4.7.4

corrosion inhibitor 4.3.15

carriageway edge 4.4.9

cut-and-fill 4.6.15

crossfall 4.4.17

cutting 4.1.4

culvert 4.6.8

[consumer] [functional] properties of road 4.8.14

D

draining soil 4.2.7

drainage layer 4.1.13

deadline for winter maintenance 4.3.5

[drainage] system 4.6.7

drainage 4.6.11

design stopping sight distance 4.7.13

deformation characteristics of road pavement 4.8.3

delineator 4.7.8

deicing materials 4.3.29

depth of cutting 4.4.3

ditch 4.1.20

design flow 4.4.22

design speed 4.4.23

E

escape ramp 4.6.1

emulsifier 4.2.8

embankment slope 4.4.29

embankment 4.1.22

engineering classification of motor roads 4.4.26

F

frost heave 4.3.9

flexible pavement 4.1.23

G

general-purpose motor road 4.1.7

ground anchore structure 4.6.3

geotextile membrane 4.1.5

glaze 4.3.24

Н

hard strip 4.1.19

horizontal curve 4.4.10

hairpin bend 4.4.24

І

intersection 4.1.25

interchange zone 4.1.16

insufficient visibility 4.7.9

J

junction [exit] [access] 4.4.5

joint sealing 4.5.2

L

lane 4.1.32

landscape design 4.4.12

longitudinal grade 4.4.15

landscaping 4.6.4

layers   4.8.6

M

motor road 4.1.1

motor road failure 4.3.2

modified bitumen 4.2.10

modified emulsion 4.2.11

motor road routine

maintenance 4.3.41

milling 4.5.6

P

polymer-modified bitumen 4.2.5

pothole 4.3.1

pavement frost heave 4.3.10

patrol snow removal 4.3.26

precoated aggregate 4.2.12

performance condition 4.3.40

pavement structure 4.6.10

pavement strength  4.8.11

pavement elasticity modulus 4.8.12

performance indexes 4.8.16

R

road traffic loading 4.8.2

road centre line 4.4.2

reinforced soil 4.1.3

road bitumen 4.2.6

reflection crack 4.3.3

road diagnostics 4.3.6

rutting 4.3.18

road maintenance 4.3.41

road centre line 4.4.2

road climatic zoning 4.4.4

road category 4.4.6

road longitudinal profile 4.4.16

road transverse profile 4.4.18

right-of-way 4.1.31

road junction 4.6.19

road alignment 4.4.27

road pavement 4.1.11

road works 4.5.4

rigid pavement 4.1.14

rehabilitation 4.3.16

road structure 4.6.9

rest area 4.6.14

retaining wall 4.6.16

road drainage stucture 4.6.18

rumble strip 4.7.16

road base 4.1.12

road condition management 4.3.17

road pavement deformation 4.3.4

road durability 4.8.4

S

subgrade soil 4.1.8

shear 4.3.11

surface course crack resistance 4.8.17

slurry seal mix 4.2.9

surface treatment 4.3.27

slippery road 4.3.34

snowbreak 4.3.36

static load 4.4.25

superelevation 4.4.1

shoulder 4.1.37

subgrade slope 4.4.28

subgrade width 4.4.30

soil borrow pit 4.5.3

surface course 4.1.10

subgrade 4.6.13

sight distance 4.7.2

shear resistance of pavement

surface skid resistance 4.8.7

service life 4.8.15

surface roughness 4.8.18

T

thermal crack 4.3.39

transition curve 4.4.12

temporary right-of way 4.1.34

thermal insulating pavement layer 4.1.35

thin surfacing 4.1.36

tunnel 4.6.20

traffic situation 4.7.3

traffic management 4.7.11

traffic control devices 4.7.15

traffic loading level 4.8.5

traffic volume 4.8.8

traffic capacity of road 4.8.13

V

visibility in traffic direction 4.7.1

W

winter slipperiness  4.3.12

winter road maintenance  4.3.13

wheel track  4.3.35

waterproofing 4.1.6

waterproofing membrane  4.1.7

ДОДАТОК Г

(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ  ТЕРМІНІВ

A

abribus 4.6.2

accotement 4.1.37

aire de repos 4.6.14

aménagement paysager 3.6.4

angle de rotation 4.4.11

axe de la route 4.4.2

B

bande dérasée 4.1.19

bande de roulement 4.3.35

bandes rugueuses 4.7.16

berme 4.6.6

béton bitumineux 4.2.2

bitume modifié 4.2.10

bitume modifié au polymère 4.2.5

bitume routier 4.2.6

C

catégorie de route 4.4.6

chape d'étanchéité 4.1.6

chaussée souple 4.1.23

chaussée 4.1.11

chaussée glissante 4.3.34

chaussée rigide 4.1.14

cisaillement 4.3.11

couche de base 4.1.12

couche drainante 4.1.13

couche de forme 4.6.13

couche de roulement 4.1.10

courbe de transition 4.4.12

D

distance de visibilité 4.7.2

déblai 4.5.1

déblai-remblai 4.6.15

déformation de chaussée 4.3.4

délinéateur 4.7.8

dope d'adhésivité 4.8.1

drainage 4.6.11

durée de vie 4.8.15

E

embouteillage 4.7.4

émulsifiant 4.2.8

émulsion de bitume routier 4.2.4

émulsion modifiée 4.2.11

entretien des routes 4.3.41

F

fente de temperature 4.3.39

feuille d'étanchéité 4.1.7

fissure par réflexion 4.3.3

fraisage à froid 4.5.6

fosse 4.1.20

G

garnissage des joints 4.5.2

geotextile 4.1.5

gestion de la circulation 4.7.11

grille 4.3.32

glissance hivernale 4.3.12

I

intersection 4.1.25

inhibiteur de corrosion 4.3.15

J

jonction de routes 4.6.19

L

largeur de chaussée 4.4.31

M

mélange bitumineux 4.2.3

mur de soutènement 4.6.16

N

neige tassée 4.3.37

nid de poule 4.3.1

O

orniérage 4.3.18

P

passage souterrain pour

voitures 4.6.20

pente longitudinale 4.4.15

pente transversal 4.4.17

pied de remblai 4.1.27

ponceau 4.6.8

profil en long 4.4.16

profil en travers 4.4.18

R

refuge 4.7.12

résistance au dérapage 4.8.7

rechargement general 4.3.16

remblai 4.1.22

rive de chaussée 4.4.9

route ouverte aux véhicules 4.1.1

rugosité 4.8.18

S

serpantin 4.4.24

servitude de passage 4.1.31

service hivernal 4.3.13

soulèvement du sol 4.3.9

soulèvement dû au gel 4.3.10

structure de chaussée 4.6.10

surcharge statique 4.4.25

T

taux d'accidents 4.7.5

terre armée 4.1.3

terre-plein central 4.1.29

tracé en plan 4.4.10

tracé de la route 4.4.27

traitement de surface 4.3.27

travaux routiers 4.5.4

V

verglas 4.3.24

virage 4.4.1

vitesse de base 4.4.23

voie 4.1.32

voie de détresse 4.6.1

volume de circulation 4.8.8

ДОДАТОК Д

(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

А

аварийный съезд 4.6.1

автопавильон 4.6.2

автомобильная дорога 4.1.1

автомобильная дорога общего  пользования 4.1.7

адгезионная добавка 4.8.1

анкерная противооползневая конструкция 4.6.3

армогрунт 4.1.3

архитектурное обустройство 4.6.4

асфальтобетон 4.2.2

асфальтобетонная смесь 4.2.3

балансовая стоимость автомобильной дороги 4.8.1

Б

банкет 4.6.5

берма 4.6.6

битумная дорожная эмульсия 4.2.4

битумно-полимерное вяжущее 4.2.5

В

видимость в направлении движения 4.7.1

[водоотводная] [дренажная] система

4.6.7

водопропускная труба 4.6.8

временная полоса отвода 4.1.37

входной контроль  4.5.2

выбоина 4.3.1

выемка 4.1.4

Г

геотекстильная про слойка 4.1.5

герметизация швов 4.5.2

гидроизоляция 4.1.6

гидроизолирующая прослойка 4.1.7

глубина выемки 4.4.3

гололед 4.3.26

грузонапряженность дороги 4.8.2

грунтовое основание 4.1.8

грунтовый карьер 4.5.3

Д

деформационные характеристики дорожной одежды 4.8.3

деформация дорожной одежды 4.3.4

директивные сроки зимного содержания дорог 4.3.5

диагностика дороги 4.3.6

долговечность дороги 4.8.3

дополнительный слой основания 4.1.9

дорожное покрытие 4.1.10

дорожная одежда 4.1.11

дорожные работы 4.5.4

дорожное сооружение 4.6.9

дорожно-климатическое районирование 4.4.4

дорожная конструкція 4.6.10

дорожная обстановка 4.7.3

дорожное основание 4.1.12

дренаж 4.6.11

дренирующий грунт 4.2.7

дренирующий слой 4.1.13

Ж

жесткая дорожная одежда 4.1.14

З

загруженность дороги движением 4.8.5

защитная галерея 4.6.12

защитная лесополоса 4.1.15

земляное полотно 4.6.13

зимняя скользкость 4.3.13

зимнее содержание дорог 4.3.14

зона транспортной развязки в разных уровнях 4.1.16

И

изгородь 4.3.9

износ дорожного покрытия 4.3.15

ингибитор коррозии 4.3.16

интенсивность движения 4.8.8

К

капилляропрерывающая прослойка

4.1.18

капитальный ремонт 4.3.17

категория дороги 4.4.6

качество автомобильной дороги 4.8.19

коэффициент аварийности 4.7.5

коэффициент безопасности движения 4.7.6

коэффициент обеспечения расчетной скорости 4.8.9

корыто 4.5.6

коэффициент продольного  сцепления 4.8.10

коэффициент приведения интенсивности движения к расчетному автомобилю 4.4.7

коэффициент приведения  интенсивности движения к легковому автомобилю 4.4.8

колейность 4.3.19

комплексное снегозадержание 4.3.20

комплексная снегозащита 4.3.21

краевая полоса 4.1.19

кромка проезжей части 4.4.9

кривая в плане 4.4.10

кювет 4.1.20

Л

ландшафтное проектирование 4.4.12

лоток телескопический  4.1.21

М

межремонтный срок эксплуатации дорожной одежды 4.3.22

межремонтный срок эксплуатации дорожного покрытия 4.3.23

модифицированный битум 4.2.10

модифицированная эмульсия 4.2.11

модуль упругости дорожной одежды

4.8.12

морозозащитный слой 4.1.22

Н

направляющий столбик 4.7.8

направляющий островок 3.7.7

насыпь 4.1.23

недостаточная видимость 4.7.9

нежесткая дорожная одежда 4.1.25

О

обеспыливание 4.3.25

объем снегоприноса 4.3.24

обзорность дороги 4.7.10

обочина 4.1.40

организация дорожного движения

4.7.11

основание насыпи земляного полотна 4.1.26

остановочная полоса 4.1.17

островок безопасности 4.7.12

откос земляного полотна 4.4.28

откосная часть насыпи 4.4.29

П

паспорт дороги 4.3.25

патрульная снегоочистка 4.3.28

переувлажненный грунт 4.5.5

пересечение дорог 4.1.27

переходная кривая 4.4.12

переходно-скоростная полоса 4.1.28

пикет 4.4.14

площадка для отдыха 4.6.14

поверхностная обработка 4.3.29

повреждения дорожного покрытия 4.3.30

подгрунтовка 4.5.9

подпорная стенка 4.6.16

подошва насыпи 4.1.29

подушка песчаная 4.1.30

полоса отвода 4.1.34

полоса наката 4.3.37

полоса движения 4.1.35

полунасыпь – полувыемка 4.6.15

поперечный уклон 4.4.17

поперечный профиль автомобильной дороги 4.4.18

[потребительские] [функциональные] свойства дороги 4.8.14

продольный уклон 4.4.15

продольный профиль автомобильной дороги 4.4.16

проезжая часть 4.1.31

проектная линия 4.4.20

проектная отметка 4.4.19

пропускная способность дороги 4.8.13

противогололедные материалы 4.3.31

пробка 4.7.4

планирование обочин 4.5.7

прогал 4.5.10

прочность дорожной одежды 4.8.11

пучение грунта 4.3.10

пучение дорожной одежды 4.3.11

Р

рабочая отметка  4.4.21

разделительная полоса 4.1.29

расклинивание 4.5.11

расчетная высота снежного покрова

4.3.30

расчетное расстояние видимости для остановки 4.7.13

расчетное расстояние видимости встречного автомобиля 4.7.14

расчетная интенсивность движения 4.4.22

расчетная скорость движения 4.4.23

расчетный объем снегоприноса 4.3.33

С

сдвиг 4.3.12

сдвигоустойчивость слоев  дорожной одежды 4.8.6

серпантин 4.4.24

сетка трещин 4.3.34

стекловидный лед 4.3.35

слабое основание насыпи 4.1.33

скользкая дорога 4.3.36

снегозащитная полоса 4.3.38

снегозащитное сооружение 4.6.17

снегосборный бассейн 4.1.36

снежный накат 4.3.39

снежно-метелевый режим дорог 4.3.40

содержание автомобильных дорог

4.3.45

соединительный [съезд] [въезд] 4.4.5

сооружение дорожного водоотвода 4.6.18

статическая нагрузка 4.4.25

срок службы 4.8.15

сцепные свойства поверхности дорожного покрытия 4.8.7

Т

температурные напряжения 4.1.24

температурная трещина 4.3.43

теплоизолирующий слой дорожной одежды 4.1.38

техническая классификация

автомобильных дорог 4.4.26

технические средства организации дорожного движения 4.7.15

тонкослойное покрытие 4.1.39

транспортная развязка 4.6.19

транспортный тоннель 4.6.20

транспортно-эксплуатационное состояние 4.3.44

транспортно-эксплуатационные

показатели дороги 4.8.16

трасса дороги 4.4.27

трещиностойкость покрытия 4.8.17

трещины силовые 4.3.42

У

угол поворота трассы 4.4.11

управление состоянием

дорог 4.3.18

усталостные трещины 4.3.41

Ф

фильтрующая насыпь 4.1.41

фрезерование 4.5.12

Ч

черный щебень 4.2.12

Ш

ширина земляного полотна 4.4.30

ширина проезжей части 4.4.31

шероховатость поверхности покрытия 4.8.18

шумовая полоса 4.7.16

Э

эмульсионно-минеральная смесь 4.2.9

ДОДАТОК Е

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Technical Dictionary of Road Terms: Vocabulary In English Language. 8th ed. ( Freire P., Gemme R., Glander A., Hermann F., Higuera C., Horz H., Powell D., Retour P., Verfaillie D.) Paris: PIARC, 2007, 1184 p.

2 BS 6100-4:2008 British Standard. Building and civil engineering – Vocabulary – Part 4: Transport

3 Johnson Lindy M., Turner John P. Performance of Permanent Ground Anchors for Landslide Stabilization. FHWA-WY-03/03F. Final Report. Department of Civil and Architectural Engineering, University of Wyoming. December 2003, 82 p.

4 Luik H. Coal, Oil Shale, Natural Bitumen, Heavy Oil and Peat – Vol. II – Chemicals and Other Products from Shale Oil. 22 p.

5 Ponts et Chaussees. Cahier des charges ‘Enrobes a chaud’ (CDC-ENR05). Grand-duche de Luxembourg ministere des travaux publics. 2005. – 75 p.

6 DIN 1995, Teil 1, Bitumen und Steinkohlenteerpech, Anforderungen an die Bindemittel, Straßenbaubitumen, Ausgabe 1989 (German Standard DIN 1995, Part 1, Bitumen and coal tar pitch, binder requirements, road bitumens, 1989 edition).

7 Walker D., Entine L., Kummer S. Pavement Surface Evaluation and Rating. Asphalt PASER Manual. 2002. 28 p.

8 ASTM C1127-Standard Guide for Use of High Solids Content, Cold Liquid-Applied Elastomeric Waterproofing Membrane with an Integral Wearing Surface

9 DIN 18195-5:2000. Deutsche Norm. Bauwerksabdichtungen. Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen, Bemessung und Ausführung

10 NF DTU 43.6 P1-1:2007. Norme française. Travaux de bâtiment Etanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits hydrocarbons. Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques

11 TNZ F/1:1997. Specification for Earthworks Construction. New Zealand. 17 p.

12 Hong L., Schaefer V., Sharma R, White D. Optimization and Management of Materials in Earthwork Construction. Final Report. Institute for Transportation. Iowa State University. 2010. 124 p.

## 13 ASTM E1082 - 90(2012) Standard Test Method for Measurement of Vehicular Response to Traveled Surface Roughness

14 Yi X., Wang S., Song X., Zhang H. Analysis on Stability of Subgrade Slope Influenced by Strength Attenuation // Advanced Materials Research Vols. 243-249 (2011), pp 4360-4365.

15 Boutin G., Lupien C. Thermal Cracking of Asphalt Pavement // 2nd Eurasphalt & Eurobitume Congress, Barcelona, 2000 – Book II. p. 45-59.

16 Li N., Kazmierowski T. Impact of Performance Measures on Pavement Asset Management in Canada // 6th International Conference on Managing Pavements (2004). 19 p.

## 17 AGTM10-09. Guide to Traffic Management Part 10: Traffic Control and Communications Devices. 221 p.

## 18 Talvitie A. Functional Classification of Roads // Annual meeting of the Transportation Research Board, January 1996, Washington, D.C. 4 p.

## 19 Bentz D., Ehlen M, Ferraris C., Winpigler J. Service Life Prediction Based on Sorptivity for Highway Concrete Exposed to Sulfate Attack and Freeze-Thaw Conditions // Federal Highway Administration Report No. FHWA-RD-01-162, U.S. Department of Transportation, 62 pages, March 2002.

## 20 Manuel d’identification des degradations des chaussées souples. Québec. Canada.  2002. 51 p.

## 21 Gates J., Sparks J. An Investigation into the Use of Road Drainage Structures by Wildlife in Maryland. Research Report. University Of Maryland Center for Environmental Science. August 2011. 69 p.

## 22 Winter Maintenance Snow Removal And Ice Control Policy. New Hampshire Department of Transportation. 11 p.

## 23 García A., Castro-Fresno D., Polanco J. A., Thomas C. Abrasive wear evolution in concrete pavements // Road Materials and Pavement Design. Volume 13, Issue 3, 2012. pp 534-548.

## 24 Basic Surveying -Theory and Practice // Ninth Annual Seminar. Presented by the Oregon Department of Transportation Geometronics Unit. February 15th - 17th, 2000. Bend, Oregon.

## 25 Landscape Design Guidelines. City of Stratford. Canada. 10 p.

## 26 Samson M., Frenchette L. Seasonal variation of Pavement Strength Based on Benkelman Beam Rebounds // Prepared for Canadian Strategic Highway Program (C-SHRP) as part of the Canadian Long-Term Pavement Performance (C-LTPP) Project. Transportation Association of Canada. 1995. – 81 p.

## 27 Putri E., Kameswara Rao N.S.V., Mannan M. A. Evaluation of the Modulus of Elasticity and Resilient Modulus for Highway Subgrades // The
Electronic Journal of Geotechnical Engineering. Volume 15. 2010. – pp 1285-1293.

## 28 PIARC Road Accident Investigation Guidelines for Road Engineers. August 2007. – 17 p.

## 29 Květoň V., Žák M. Evaluation of Winter Weather Conditions from the Winter Road Maintenance Point of View – Principles and Experiences. Czech Hydrometeorological Institute, Praha, Czech Republic. 2002. – 6 p.

## 30 Keys J., Ayers R. The Effects of Improved Vehicle Technology on the Design of Acceleration and Deceleration Lanes at Freeway Entry and Exit Ramps // 25th ARRB Conference – Shaping the future: Linking policy, research and outcomes, Perth, Australia 2012. – 13 p.

## 31 Special Report 235. Highway Deicing. Comparing Salt and Calcium Magnesium Acetate // Committee on the Comparative Costs of Rock Salt and Calcium Magnesium Acetate (CMA) for Highway Deicing. Transportation Research Board. National Research Council. Washington, D.C. 1991. – 12 p.

## 32 Guidance Document for Highway Infrastructure Asset Valuation. County Surveyors Society/TAG Asset Management Working Group. 2005 Edition. TSO: London. July 2005. – 113 p.

## 33 Design Manual for Roads and Bridges. Volume 7: Pavement Design and Maintenance. Section 2: Pavement Design and Construction. Part 1. HD 24/06. Traffic Assessment. Highways Agency. November 2006. London. – 20 p.

## 34 McLawhorn N. Mitigating Highway Visibility Problems // National Highway Visibility Conference. May 18-19, 2004. – 8 p.

# 35 DaSilva Luis F., Confré Juan A. Modeling of Geotextiles and Other Membranes in the Prevention of Reflection Cracking in Asphaltic Resurfacing // Federal Highway Administration. Public Roads Magazine. Vol. 57. No. 3. – 1994.

36 Snaith M. Deformation Characteristics of Dense Bitumen Macadam Subjected to Dynamic Loading // Thesis for the degree of Doctor of Philosophy. University of Nottingham. May 1973. – 224 p.

37 EL ABD A. Développement d’une méthode de prédiction des déformations de surface des chaussées à assises non traitées // Université de Bordeaux. Ecole doctorale des sciences physiques et de L’Ingenieur. Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. Doctorat de Mécanique. 2006. – 273 p.

38 Mikolaj J., Celko J. Execution of Pavement Management System by the National Road Agency // 5th International Conference on Managing Pavements. Seattle, Washington, USA, 2001. – 12 p.

39 Scholz T. Durability of Bituminous Paving Mixtures // Thesis for the degree of Doctor of Philosophy. University of Nottingham. 1995. – 207 p.

40 Code of Procedure for the Planning and Design of Highway and Road Structures in South Africa // The South African National Roads Agency. Pretoria, South Africa. February 2002. – 179 p.

41 Ефименко В.Н., Бадина М.В., Ефименко С.В. Уточнение дислокации границ дорожно-климатических зон на территории западной Сибири с применением методов математического моделирования // Вестник ТГАСУ №1, 2007. – c. 220-228.

42 Platho M., Groß H., Eggert J. Trafﬁc Situation Assessment by Recognizing Interrelated Road Users // Proc. 15th Int. IEEE Conf. on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2012), Anchorage, pp. 1339-1344, IEEE 2012.

43 Lopez R. Poorly Draining Soil Reinforced with Geosynthetic with in Plane Drainage: Efficiency and Pore Pressure Behavior // Proceedings of COBRAMSEG’ 2006. Brazil. – 5 p.

44 Andersson Anna K. Winter Road Conditions and Traffic Accidents in Sweden and UK. Present and Future Climate Scenarios // Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. University of Gothenburg. Department of Earth Sciences, Physical Geography. Gothenburg, Sweden 2010. – 113 p.

45 West R., Zhang J., Moore J. Evaluation of Bond Strength Between Pavement Layers // NCAT Report 05-08. National Center for Asphalt Technology. Auburn, Alabama. December 2005. – 58 p.

46 Gabr M., Evans T., Bahador M., Ranando M. Geocomposite Moisture Barriers in Roadway Applications // FHWA-CFL/TD-12-003. North Carolina State University. Department of Civil, Construction and Environmental Engineering. Raleigh, North Carolina. January 2012. – 144 p.

47 The ABCs of Pavement Preservation. Ontario Hot Mix Producers Association. Canada. 2004. – 8 p.

###### 48 Eaton R.A., Dukeshire D.E. The Influence of Insulation Upon Frost Penetration Beneath Pavements // CRREL-SR-76-6 Spec. Rpt. 1976-5. – 48 p.

49Nesterovitch I.V., Podloznaja O.A. Analysis of Variation of the Operating Condition of Roughness and Skid Resistance Depending on the Periods of Service Life of Road Pavements // The 8th International Conference. May 19–20, 2011, Vilnius, Lithuania. - pp 1152-1155.

50 Highway Snowstorm Countermeasure Manual. Snowbreak Forest Book. Federal Highway Administration. 1996. – 99 p.

51 Johansson S., Johansson K. Road condition management policies for low volume roads – tests and development of proposals // ROADEX Report. Sweden, 2007. – 41 p.

52  Справочник дорожных терминов // Экономико-консультативный центр «Экон».- Москва.- 2005.- 257 с.

53 Російсько-український словник дорожньо-будівельних і мостобудівних термінів.- Київ: Наукова думка.-1992.- 245 с

54 ДБН В.2.3-4:2015 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

Код УКНД 01.040.91; 93.080.10

Ключові слова: автомобільна дорога, дорожній одяг, проїзна частина, дорожня споруда, дорожнє покриття, земляне полотно, бітум, насип, виїмка, інтенсивність руху.

| Проректор з наукової роботи Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ), д-р техн. наук, професор | В. Богомолов |
| --- | --- |
| Науковий керівник, д-р техн.наук, професор, зав. кафедри будівництва і експлуатації автомобільних доріг | В. Жданюк |
| Відповідальний виконавець, канд. техн. наук, доцент кафедри будівництва і експлуатації автомобільних доріг | С. Чугуєнко |